PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE xxxx/2024

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LOS CENTROS DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO VI

# AGRUPACIÓN V. VIDECOLONOSCOPIOS CON SISTEMAS DE BALÓN

# VIDECOLONOSCOPIO CON SISTEMA DE DOBLE BALÓN (VCOL-DB)

| VENT_R- MÍN_1 | Longitud útil | 1550 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VENT_R- MÍN_2 | Longitud total | 1850 mm aprox. |
| VENT_R- MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VENT_R- MÍN_4 | Campo de visión | 140º o mayor |
| VENT_R- MÍN_5 | Dirección de visión | Frontal |
| VENT_R- MÍN_6 | Rango de angulación mínima | Arriba 180º, abajo 180º, derecha/izquierda 160º |
| VENT_R- MÍN_7 | Calidad de imagen | SDTV o HDTV |
| VENT_R- MÍN_8 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VENT_R- MÍN_9 | Sistema de facilitación de la inserción | Sí |
| VENT_R- MÍN_10 | Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio | Sí (en tres pasos) |
| VENT_R- MÍN_11 | Uso sobre tubo con balón (sistema de facilitación de la inserción) | Sí |
| VENT_R- MÍN_12 | Bomba de insuflación anexa | Sí |
| VENT_R- MÍN_13 | Diámetro canal de trabajo | 3,2 mm o mayor |
| VENT_R- MÍN_14 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Si, disponible desde la empuñadura |

# VIDECOLONOSCOPIO CON BALÓN DISTAL INCORPORADO (VCOL-BI)

| VENT_R- MÍN_1 | Longitud útil | 1600 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VENT_R- MÍN_2 | Longitud total | 2000 mm aprox. |
| VENT_R- MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VENT_R- MÍN_4 | Campo de visión | 140º o mayor |
| VENT_R- MÍN_5 | Dirección de visión | Frontal |
| VENT_R- MÍN_6 | Rango de angulación mínima | Arriba 180º, abajo 180º, derecha/izquierda 160º |
| VENT_R- MÍN_7 | Calidad de imagen | HDTV |
| VENT_R- MÍN_8 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VENT_R- MÍN_9 | Sistema de facilitación de la inserción | Sí |
| VENT_R- MÍN_10 | Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio | Sí (en tres pasos) |
| VENT_R- MÍN_11 | Balón distal incorporado al endoscopio | Sí |
| VENT_R- MÍN_12 | Bomba de insuflación anexa | Sí |
| VENT_R- MÍN_13 | Diámetro canal de trabajo | 3,2 mm o mayor |
| VENT_R- MÍN_14 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Si, disponible desde la empuñadura |