Centro de Datos de Calidad Ambiental
Consejería de Medio Ambiente

Junta de Andalucía
Documento: CDCA-02-656
Informe inmisión marzo 2002


[image: image1.wmf]

[image: image62.wmf] 
RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD

DEL AIRE DE ANDALUCÍA

[image: image59.wmf]Informe de calidad del aire ambiente y comparación con los límites establecidos en la legislación vigente

[image: image60.wmf]

Indice

41
Antecedentes

1.1
Principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.
5
1.2
Estructura de la Red
5
2
Estructura del informe
6
3
Configuración de la red
8
4
Resumen mensual gráfico.
13
5
Informe de rendimiento
41
6
Informes de legislación
44
6.1
Informe de Legislación SO2-PTS Acumulada
44
6.2
Informe de Legislación O3 Acumulado
48
6.3
Informe de Legislación O3 Mensual
51
6.4
Informe de Legislación PTS Acumulada
55
6.5
Informe de Legislación NO2 Acumulada
58
6.6
Informe de Legislación NO2 Mensual.
60
6.7
Informe de Legislación HC Acumulada
63
6.8
Informe de Legislación HC Mensual
63
6.9
Informe de Legislación CO Acumulada
64
6.10
Informe de Legislación CO Mensual
66
6.11
Informe de Legislación SH2 Acumulada
68
6.12
Informe de Legislación SH2 Mensual
68
7
Valoración de los datos de calidad del aire ambiente
70
7.1
Valoración de datos de calidad del aire según la legislación vigente
70
7.1.1
Valoración de los datos del mes
70
7.1.2
Legislación acumulada y valoración de los datos
71
7.2
Valoración de datos según el índice de calidad del aire ambiente.
73
7.2.1
Criterios de elaboración del índice
73
7.2.2
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación BUENA dadas en el 03/2002
75
7.2.3
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación ADMISIBLE dadas en el 03/2002
77
7.2.4
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MALA dadas en el 03/2002
79
7.2.5
Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MUY MALA dadas en el 03/2002
80
7.2.6
Localización de las situaciones malas y muy malas correspondientes al 03/2002
81
7.2.7
Resumen mensual de la calidad por estación del 03/2002.
84



Informe mensual  de marzo - 2002 

1 Antecedentes

La Ley 7/94, de Protección Ambiental, establece que corresponde al órgano medioambiental, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la vigilancia de los niveles de emisión e inmisión de contaminantes a la atmósfera para las actividades del Anexo I y II de la misma. El Decreto 74/96, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, establece en su art. 18 que la vigilancia y control de la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de Andalucía se efectúa mediante una red de estaciones, fijas y móviles, que administrativamente están adscritas a la Agencia de Medio Ambiente, en la actualidad, Consejería de Medio Ambiente.

Esta red se denomina Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.

Asimismo, la Unión Europea ha mostrado en los últimos años una creciente preocupación por la calidad del aire. Esto se ha manifestado en la elaboración de una serie de Directivas cuyo objetivo es tomar las medidas necesarias para mantener una buena calidad del aire o mejorarla donde sea necesario. 

El paso más importante para implementar dicha política lo constituye la Directiva 96/62/CE, comúnmente denominada Directiva Marco sobre calidad del aire ambiente.

En la actualidad, ya se han aprobado tres nuevas Directivas de desarrollo de la Directiva Marco, denominadas Directivas Hijas. En breve se aprobará la cuarta. La primera de ellas se refiere a los contaminantes dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y plomo, y es obligatoria para los Estados Miembros a partir del día 19 de julio de 2001. La segunda contempla el monóxido de carbono y el benceno, y será obligatoria a partir del día 13 de diciembre de 2002. La tercera se refiere al ozono en el aire ambiente, será obligatoria a partir del 9 de septiembre de 2003 y la cuarta, aún no aprobada, contempla ciertos metales y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

En las Directivas se establecen unos límites que en su mayor parte no son de obligado cumplimiento hasta el año 2005 o el 2010, según sea el contaminante. En Andalucía, dichos límites ya se están tomando como base para el cálculo del índice diario de calidad del aire.

1.1 Principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.

· Determinación del estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento de límites con respecto a los valores que establezca la legislación vigente.

· Observación de la evolución de contaminantes en el tiempo.

· Detección rápida de posibles situaciones de alerta o emergencia, así como seguimiento de la evolución de la concentración de contaminantes.

· Informar a la población de la calidad del aire

· Aportar información para el desarrollo de modelos de predicción.

· Proporcionar datos para la formulación, en su caso, de Planes de Prevención y Corrección de la contaminación atmosférica

· Intercambio de información de la Administración Autonómica con la Estatal y Comunitaria.

1.2 Estructura de la Red

La Red está constituida por una serie de estaciones cuya titularidad es de la Consejería de Medio Ambiente o de otras instituciones con las que existen acuerdos de colaboración, como el Ayuntamiento de Sevilla, y por otra serie de estaciones de titularidad privada (ENDESA, FASA, COVISA, CEPSA,... ).

En estas estaciones se miden tanto contaminantes químicos (SO2, NOx, PARTICULAS, CO, O3, Hidrocarburos, SH2 y TRS) como parámetros meteorológicos. El número de sensores de cada estación depende de los problemas puntuales del lugar y condiciones del emplazamiento. En el interior de cada estación se encuentra el adquisidor de datos, que es un ordenador que concentra la información de todos los sensores y los envía al centro de control provincial.  En la actualidad existen 9 centros de control, (uno en cada capital de provincia y otro en la Bahía de Algeciras). Toda la información se concentra, de forma inmediata, en una sola base de datos, localizada en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente. Este sistema permite el conocimiento en tiempo real de los niveles de calidad del aire de cada zona.

A continuación, se anexa el informe mensual de la red de calidad del aire de Andalucía correspondiente al mes de marzo de 2002.

2 Estructura del informe

Configuración de la red

Presenta una breve descripción de las estaciones de medida de la calidad del aire existentes en Andalucía. En esta configuración se puede observar las estaciones de cada provincia y cada red y los sensores que posee cada estación de medida.

Resumen mensual gráfico

Este resumen permite visualizar de forma gráfica la evolución de los datos diarios para los distintos parámetros que se registran en cada estación de medida.

Informe de rendimiento

Presenta el porcentaje de datos válidos de cada uno de los 
sensores de las estaciones, referidos a valores semihorarios o cuartohorarios según el caso; el rendimiento global de cada estación y el rendimiento total ponderado de cada provincia. Se hará algún comentario sobre la captura mínima de datos para el cumplimiento de parte los objetivos de calidad de los mismos, según la nueva legislación europea.

Informes de legislación

Mediante tablas se presentan los valores correspondientes a los parámetros estadísticos contemplados en la normativa vigente, con objeto de dar una visión anticipada de la evolución de los distintos contaminantes en relación con los niveles legales.

Hay que aclarar que estas tablas carecen de validez legal, pues no abarcan el período legal de referencia, sino, o bien desde el inicio del mismo hasta el final del mes del informe o bien el periodo que abarca el mes del informe. Para cada caso según la normativa, se hace uso de valores medios diarios, octohorarios, horarios o semihorarios.

Como guía se incluye una tabla que representa los criterios de calidad del aire para distintos contaminantes atmosféricos.

Valoración de los datos del mes de calidad del aire ambiente.

Se comentan los datos desde dos puntos de vista:

· según la legislación vigente: en aquellos casos en los que los valores registrados por la red, contienen particularidades dignas de mención

· según el índice diario de calidad del aire ambiente:  se presentan tablas de calidad para los distintos parámetros y resúmenes mensuales de la calidad por estación, en función de los criterios básicos seguidos en la elaboración de informes de calidad diarios. Se localizan las situaciones malas y muy malas por sensores, estación y fecha.

3 Configuración de la red

ALMERÍA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOx
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

CARBONERAS
CARBONERAS
ENDESA

X
X
X


X















NIJAR
AGUA AMARGA
ENDESA
X
X
X
X

X
















NIJAR
CAMPO HERMOSO
ENDESA
X
X
X
X

X
















GARRUCHA
GARRUCHA
C.M.A.

X
X
X
X

X















CUEVAS DE ALMANZORA
VILLARICOS
COVISA

X
X
X
X

X















CUEVAS DE ALMANZORA
PALOMARES
COVISA

X
X
X
X

X















ALMERÍA
MEDITERRANEO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X















ALMERÍA
PZA. CONCORDIA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



EL EJIDO
EL EJIDO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X














CUEVAS DE ALMANZORA
T.M. VILLARICOS
COVISA













X
X
X
X
X




 CARBONERAS
T.M. CTLA
ENDESA













X
X


X
X
X


 CARBONERAS
T.M. CTLA 10m
ENDESA













X

X
X





 CARBONERAS
T.M. CTLA 60m
ENDESA













X

X
X





CÁDIZ

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

ALGECIRAS
ALGECIRAS
C.M.A.

X
X
X
X

X
X














CÁDIZ
AVDA. MARCONI
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


LA LINEA
LA LINEA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X



X


X
X
X
X

X
X


LOS BARRIOS
LOS BARRIOS
C.M.A.

X
X
X
X
X




X











CÁDIZ

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

PUERTO REAL
RIO SAN PEDRO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X



X


X
X
X
X
X
X



SAN FERNANDO
SAN FERNANDO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


SAN ROQUE
CAMPAMENTO
CEPSA

X
X
X

X
















LOS BARRIOS
CORTIJILLOS
CEPSA

X
X
X

X





X
X









SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA
CEPSA

X
X
X

X

X



X
X









SAN ROQUE
ECONOMATO
CEPSA

X
X
X

X
















SAN ROQUE
GUADARRANQUE
CEPSA

X
X
X

X
















SAN ROQUE
MADREVIEJA
CEPSA

X
X
X

X
















SAN ROQUE
E3: C. CARTEYA
ENDESA
X
X
X
X
X

X















LOS BARRIOS
COLEGIO
ENDESA

X



X
















LOS BARRIOS
DEPOSITO
ENDESA

X

X

X
















LOS BARRIOS
GUADACORTE
ENDESA

X



X







X
X
X
X

X
X


LA LINEA
LA LINEA
ENDESA

X



X
















LOS BARRIOS
E5: PALMONES
ENDESA

X
X
X


X















LOS BARRIOS
PASO A NIVEL
ENDESA

X



X
















ALGECIRAS
RINCONCILLO
ENDESA

X



X
















SAN ROQUE
E6: ESTACIÓN DE FFCC
ENDESA

X
X
X
X

X















SAN ROQUE
T.M. CEPSA 10m
CEPSA













X
X

X
X
X
X


SAN ROQUE
T.M. CEPSA 60m
CEPSA













X

X
X





LOS BARRIOS
T.M. PALMONES
C.M.A.













X
X
X
X
X
X
X


CÓRDOBA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

CÓRDOBA
PTA COLODRO
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



CÓRDOBA
GRAN VIA PARQUE
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


GRANADA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

GRANADA
AVDA. DE CÁDIZ
C.M.A.

X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



GRANADA
GRANADA-NORTE
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



GRANADA
CONSTITUCIÓN (P.F.)
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


MOTRIL
MOTRIL
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


HUELVA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

HUELVA
ROMERALEJO
ENDESA

X




X















PALOS DE LA FRONTERA
TORREARENILLA
ENDESA

X
X
X


X















HUELVA
EL ESTADIO
C.M.A.

X
X
X


X
X














HUELVA
LA ORDEN
C.M.A.
X
X
X
X
X

X

X
X



X
X


X
X
X


PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA
C.M.A.

X
X
X
X

X






X
X


X
X
X


HUELVA
LOS ROSALES
C.M.A.

X
X
X


X
X














HUELVA
MANUEL LOIS
C.M.A.
X
X
X
X


X















HUELVA
MARISMAS DEL TITAN
C.M.A.

X
X
X


X
X














MOGUER
MOGUER
C.M.A.

X
X
X
X

X






X
X
X
X
X
X



NIEBLA
NIEBLA
C.M.A.

X
X
X
X

X








X
X





PALOS DE LA FRONTERA
PALOS
C.M.A.

X
X
X
X

X

X













HUELVA
POZO DULCE
C.M.A.

X
X
X
X

X
X
X
X












PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA
C.M.A.

X
X
X
X

X















SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO
C.M.A.

X
X
X
X

X

X













HUELVA
T.M. PTA DEL SEBO
C.M.A.















X
X





HUELVA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

PALOS DE LA FRONTERA
T.M. NUEVO PUERTO
C.M.A.















X
X





SAN JUAN DEL PUERTO
T.M. TARTESOS
ENCE















X
X





JAÉN

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

BAILÉN
BAILEN
C.M.A.

X
X
X
X

X






X
X
X
X
X
X



JAÉN
HOSP. CIUDAD JAEN
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



LINARES
LINARES
C.M.A.

X
X
X
X

X















JAÉN
AVDA. DE MADRID
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


MÁLAGA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

MÁLAGA
HILERA
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X



MÁLAGA
Pº DE MARTIRICOS
C.M.A.
X
X
X
X
X

X
X





X
X
X
X
X
X
X


SEVILLA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

SEVILLA
ENRAMADILLA
C.M.A.

X
X
X


X
X














SEVILLA
PRINCIPES
C.M.A.

X
X
X


X
X














SEVILLA
RANILLA
C.M.A.
X
X
X
X


X
X





X
X
X
X

X
X
X

SEVILLA
SAN JERÓNIMO
FASA RENAULT
X

X
X
X

X






X
X
X
X





ALCALÁ DE GUADAIRA
HDA. DOLORES
C.M.A.
X
X
X
X
X

X















VILLANUEVA RÍO Y MINAS
VILLANUEVA
C.M.A.

X
X
X
X
X

X














SEVILLA

MUNICIPIO
ESTACIÓN
PROPIETARIO
O3
SO2
NO
NO2
NOX
SPM
PM10
CO
SH2
TRS
HC
HCNM
CH4
TMP
HR
DD
VV
PRB
RS
LL
BTX

SEVILLA
MACARENA
AYTO SEVILLA

X
X
X


X
X





X
X
X
X
X

X


SEVILLA
SANTA CLARA
AYTO SEVILLA


X
X


X
X














SEVILLA
TORNEO
AYTO SEVILLA
X
X
X
X


X
X





X
X
X
X
X
X
X


SEVILLA
R. MERCEDES
AYTO SEVILLA

X
X
X


X
X





X
X
X
X
X
X
X


Leyenda:

O3: Ozono
HCNM: Hidrocarburos no metánicos.

SO2: Dióxido de azufre
HC: Hidrocarburos.

NO: Monóxido de nitrógeno
CH4: Metano

NO2: Dióxido de nitrógeno
TMP: Temperatura.

NOx: Óxidos de nitrógeno
HR: Humedad relativa.

CO: Monóxido de carbono
DD: Dirección de viento.

PM10 : Partículas de tamaño inferior a 10 micras.
VV: Velocidad de viento.

SPM: Partículas en suspensión.
PRB: Presión barométrica

SH2: Ácido sulfhídrico
RS: Radiación solar

TRS: Compuestos reducidos de azufre
LL: Precipitaciones

BTX: Benceno, Tolueno y Xileno


4 Resumen mensual gráfico.

ALMERÍA
El Ejido. Medias diarias


[image: image3.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
el sz g/ —o—
CELENDO N0 cug/nd ——
JELENDO 03 g —=— oo
SELENDO 0 ugmd  —ee—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 250
2000
150
50}
1000
500
Py St L ! L C 1,
02003 0903 16/03 23003 30003

DfaMes





ALMERÍA
Villaricos. Medias diarias

[image: image4.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< VILLARICOS N0z wg/nm)  —e—
< VILLARICOS PHI0 ug/n®) ——
< VILLARICOS 502 wg/nm —e=—

150 —{150
100 100
50 50
o o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





ALMERÍA
Garrucha. Medias diarias

[image: image5.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< GARRUCHR 02 Cug/n3)  —e—
< GARRUCHR Pilo Clig/n® —+—
< GARRUCHR 502 Cug/n®  ——
150 —{150
100 —{100

16/03
DfaMes

30003





ALMERÍA
Mediterráneo. Medias diarias

[image: image6.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< NEDITERRANED N2 ' (ug/ms)  —e—
< NEDITERRANED PIlo (ug/n3) ——
< NEDITERRANED 502 cug/n®) —e—
< NEDITERRANED 03 (ug/n®) — —>e—

150 —{150
100 100
50, 50
P - ‘ T L e,

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





ALMERÍA
Pza. Concordia. Medias diarias1

[image: image7.png]300

250

200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

< Pza. CONCORDIA NOZ (ug/n®)  —=—
< Pza. CONCORDIA 03 Cug/n®  —+—
< Pza. CONCORDIA Pitt0 (ug/n3) —=— |
< Pzal CONCORDIA SO2 Cugind)  —=e—
> Pza’ CONCORDIA (O Cug/n3)  —=

16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





ALMERÍA
Palomares. Medias diarias

[image: image8.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

250 — T T T — 250
< PALOWARES 02 (ug/n)  —=—
< PALOVARES N0Z2 (ug/)  —+—
< PALOTARES PIiLo  (ug/n3) —=—
200 | —{200
150 —{150
100 —{100

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
Algeciras. Medias diarias1

[image: image9.png]200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

PLEECIRAS N0
FLGECIRAS PHLO
PLGECIRAS 502
FLGECIRAS 00

(ug/ng)
Cugind)
Cuging)
(uging)

02003

0903 16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





CÁDIZ
Avda. de Marconi. Medias diarias

[image: image10.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

o ) ) ) e
< e, RO 02 g o
R i —
R TAREDN Pt o) .
i i —
> e TRREDNT €0 i)
— e
i .
e
i
e e
—
- — i
B .
7% 1000
—
. ) ) ) s

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
Jerez. Medias diarias1

[image: image11.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
<Rz ND2 gD —e—
< UEREZ O3 ugn®  ——
< JEREZ PO (ug/mn®) —=— oo
SRRz S02 ugnm —>e—
> JEREZ OO ug/n®  —e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 250
2000
150
50}
1000
— 500
L L n L 1,

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
La Linea. Medias diarias

[image: image12.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
<LALINER N2 Cug/nd> i
< LA LINER 03 cugin) —
< L LINER PIHLO (/3 —_— oo
< LA LINER 502 Cugdn e
> LA UINER HC cug/n®) Sin Datos —=—
— 4000
150 -
— 300
3000
100 250
2000
150
50
1000
500
o o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
Los Barrios. Medias diarias2

[image: image13.png]200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

< LOS BARRIOS NO2  Cug/n3) ——
< L0S BARRIOS SU2 (g3 —

> L0S BARRIOS HC (ug/n®) Sin Datos —<—

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





CÁDIZ
Río San Pedro. Medias diarias

[image: image14.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T T
< RID SAN PEDRO N0z (ug/n®)  ——
< RID SAN PEDRO 03 cugiia)  —+—
< RID SAN PEDRO P10 Cug/nd) —E— |
< RID SAN PEDRO 502 (ug/n®)  —»<—
> RID SAN PEDRO HC cugiid)  —=—

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





CÁDIZ
Campamento. Medias diarias

[image: image15.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< CAIPAMENTO NO2  (Lg/nD) —=—
< CAIPAMENTO 502 (ug/n®) —+—
150 —{150
100 —{100
50 |— —{50
e
) , T
o o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
Cortijillos. Medias diarias

[image: image16.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< CORTIILLOS o2 (ug/n3) —e—
< CORTIJILLOS 502 cugrn) ——
150 —{150
100 —{100
50 |— —{50
Py - L L L L,

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
E. Hostelería. Medias diarias

[image: image17.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< E.OE HOSTELERIA N0z Cug/n®) —e—
< E OE HOSTELERIA 02 (ug/n® —+—
150 —{150
100 —{100
50 |— —{50
— .
oL

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
Economato. Medias diarias

[image: image18.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 20
< EChNOmTO N2 Cug/ns) —o—
< ECoNomTO S0z /> —+—
150 [ 1z
100 [ 100
= %
= 7
. . : . g
3 3

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
Guadarranque. Medias diarias

[image: image19.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< CURDARRANILE 502 Cug/n®) —e—
< CURDARRANILE NOZ  Cug/n®) —E—
150 —{150
100 —{100
50 |— —{50
Py - L L L N

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
Madrevieja. Medias diarias

[image: image20.png]200

150

100

50

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

< WADREVIEIR N0 CLg/n3)
< HADREVIELR S0 Cug/n3)

e Q\\y/e\\bre_geiefxyg ‘Q{/&\Q\\y<ﬁ/j>;$ //R\X

t S S —

e

02003

0903

16/03
DfaMes

23003

30003

200

150

100

50





CÁDIZ
San Fernando. Medias diarias1

[image: image21.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< SAll FERNANDD 502 Cug/mD)  —e—
< AN FERNANDD NOZ Cug/n®)  ——
< AN FERNANDD PITo (ug/n3) —e— oo
< AN FERNANDD 03 (ug/n®)  —><—
> AN FERNANDD 00 ug/n®)  —=—
— 4000
150 -
— 300
3000
100 250
2000
150
501
1000
500
Py = L L L 1,
02003 0903 16/03 23003 30003

DfaMes





CÁDIZ
E3: Colegio Carteya. Medias diarias

[image: image22.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 T T T — 200
COLEGID CARTEYVA 502 (ug/nd) —e—
COLEGID CARTEYA N0z Cug/nd)  —+—
COLEGID CARTEYA PHl0 (lg/n® —Ei—
COLEGID CARTEYA 03 (ug/i®)  —»<—

150 —{150
100 100
50 50
o o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÁDIZ
E5: Palmones. Medias diarias

[image: image23.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 T T T — 200
< ES: PALIONES 502 g/mm)  —e—
< E5: PALIONES N0 (ug/nd)  ——
< ES: PALHONES Pil0 (ug/nd) —e—
150 —{150
100 —{100

02003 0903 16/03 23003
DfaMes





CÁDIZ
E6: Estación de FFCC S. Roque. Medias diarias

[image: image24.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 T T T — 200
ESTACION DE FFCC S. RODE S02 (ug/n3) —=—
ESTACION DE FFCC S. ROWE N0Z (ug/n3) —+—
ESTACION DE FFCC 5. ROWE PILO (ug/n3) —=—
150 —{150
100 —{100
—{50
—]

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÓRDOBA
Gran Vía Parque. Medias diarias1

[image: image25.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< GRAN VIR PARQUE N0z Cug/nd) —e—
< GRAN VIR PARQUE 03 cugiiy  —+—
< GRAN VIR PARQE P10 (ug/n3) —ES— oo
< GRAN VIR PARQUE 502 (ug/n®) —»<—
> GRAN VIR PARQUE L0 (ugii®)  —=a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
2000
150
1000
500
i ! L T,

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





CÓRDOBA
Pta. Colodro. Medias diarias

[image: image26.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T T
< Pta. COLODRO NOZ  cug/n®)  —e—
< Ptal COLODRD 03 cugin®  ——
< Ptal COLODRD Pil0 (ug/nd) —e— |
< Ptal COLODRD 502 cugin®)  —><—
> Ptal COLODRD 00 ug/n®) ~ —=—
150 -
100 -

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





GRANADA
Avda. de Cádiz. Medias diarias1

[image: image27.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T T
< futla. DE CADIZ NOZ (ug/n3)  —=—
< hudal DE CADIZ PHLO (ug/nd) —+—
< hudal DE CADIZ S02 (ugind) —=— |
> fudal DE CADIZ O Cug/n®) — —»e—
150 -

100

ol L ! L ‘
02003 0903 16/03 23003 30003

DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





GRANADA
Granada Norte. Medias diarias

[image: image28.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T T
< GRANADA-NORTE NOZ (ug/nd)  —e—
< CRANADA-NORTE 03 cugiiay  —+—
< CRANADA-NORTE P10 Cug/nd) —Ei— |
< CRANADA-NORTE 502 (ug/n®) —»<—
> CRANADA-NORTE €0 Cugiid)  —=—
150 -
100 -

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





GRANADA
Constitución (P.F.). Medias diarias1

[image: image29.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< CONSTITUCION (PLF.) NOZ Cug/md)  —o—
< CONSTITUCION (PF) 03 ugin®  ——
< CONSTITUCION (PUF.) Pitlo Cug/nd) —eo— oo
< CONSTITUCION (PIFL) SO2 cugimd)  —>e—
> CONSTITUCION (PF) 00 ugin®)  —e—
— 4000
150 -
— 300
3000
100 250
2000
150
50
1000
500
Py - L L L 1,
02003 0903 16/03 23003 30003

DfaMes





GRANADA
Motril. Medias diarias

[image: image30.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
CHOTRIL Noz cug/n®)  —e—
SHOTRIL 03 qughm  ——
< HOTRIL Pt Cug/ns) —E— oo
SHOTRIL 502 Cug/n®  —re—
> HOTRIL €0 cugid)  —=a—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
2000
150
1000
500
o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





HUELVA
La Orden. Medias diarias

[image: image31.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< LA ORDEN N2 Cug/n®)  —e—
< LA ORDEN 03 cughiy  —+—
< LA ORDEN P10 Cug/ns) —E—
< LA ORDEN SH2 Cug/nd)  —»=—
< LA ORDEN 502 Cug/n®)  —=—
150 —{150
100 —{100

DfaMes





HUELVA
El Estadio. Medias diarias1

[image: image32.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

T T T — 5000

200 —
£ ESTADIO N2 Cug/nd)  —e—
EL ESTADIO Prlo Clig/n® —+—
EL ESTADIO 502 Cug/n®)  ——
ELESTADIO €0 cugii®)  —>=—

— 400

— 4000

150 -

— 300

— 3000

100 — 200

— 2000

— 1500

— 1000

— 500

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





HUELVA
La Rábida. Medias diarias

[image: image33.png]200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

< LA RABIDA MO Cug/n3)
< L RABIOA PHLO  Cug/n)
< Lp RABIDA SO2 Cugind)

i
-
=

200

—{150

—{100

DfaMes





HUELVA
Los Rosales. Medias diarias1

[image: image34.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T T
< LOS ROSALES N0z (ug/nd)  —e—
< L0S ROSALES PHL0 cuig/® —+—
{L0S ROSALES 02 cug/n®  —— |
> 05 ROSALES €0 gind  —»<—
150 -
100 -

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





HUELVA
Manuel Lois. Medias diarias

[image: image35.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P
200

T T T T — 200
< NAUEL LOIS N2 g/ —e—
< NANUEL L0IS 03 cuginm  —+—
< NANUEL LOIS PHLO Cug/ms) —E—
< NANUEL LOIS 02 ug/n®  —re—
150 —{150
100 —{100

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





HUELVA
Marismas del Titán. Medias diarias1

[image: image36.png]200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

< NARISHAS DEL TITAN N0Z  (ug/nd)  —=—
< HRRISHAS DEL TITAN PHLO Clg/nd) —+—
< NARISHAS DEL TITAN S02 ug/n® —E— |
> WARISHAS DEL TITAN CO ugimd)  —>=—

16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





HUELVA
Moguer. Medias diarias

[image: image37.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< NOGUER N0z Cug/nd)  —e—
< NOGUER Prlo cug/® —+—
< NOGUER 502 Cug/n®)  ——
150 —{150
100 —{100

16/03
DfaMes

30003





HUELVA
Niebla. Medias diarias

[image: image38.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< NIEBLA No2 Cug/nd)  —e—
< NIEBLA Prlo Cig/n® ——
< NIEBLA 502 Cug/n® ——
150 —{150
100 —{100

16/03
DfaMes





HUELVA
Palos. Medias diarias

[image: image39.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
<paLos N0z gmm  —e—
< PALOS Pi0 (ug/n®) ——
SPALOS S gD —=—
<PALOS S02 gD —>e—
150 —{150
100 —{100
50 |— —{50

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





HUELVA
Pozo Dulce. Medias diarias1

[image: image40.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< POZO DULCE N0z (ug/nm)  —e—
< POZO DULCE PHI0 ug/n®) ——
< POZO DULCE SH2 (g/n®)  —=— oo
< POZO DULCE 502 g/ —><—
> POZ0 DULCE 00 (ugin® ~ —e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
— 1500
1000
500

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





HUELVA
Punta Umbría. Medias diarias

[image: image41.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< PUTA UNBRIA N2 ' Cug/ms)  —e—
< PUNTA UFBRIA Pilo ug/nd) ——
< PUNTA UNBRIA 502 cug/n®)  —e—
150 —{150
100 —{100

16/03
DfaMes





HUELVA
San Juan del Puerto. Medias diarias

[image: image42.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

250 — T T T — 250

< el JUAN DEL PUERTD NOZ (uz/nd)  —o—

< SN JUAN DEL PUERTD PItlo (ug/nd) —+—

< SN JUAN EL PUERTD Sz ugind)  —e=—

< AN JUAN OEL PUERTD S02 ug/md  —><—
200 | —{200
150 —{150
100 100
50 50

o= o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





JAÉN
Bailén. Medias diarias

[image: image43.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< BALLEN N0z Cug/n3)  —e—
< BAILEN Pl cig/n® ——
<BAILEN 502 Cug/n®  ——

150 150
100 100
50 50
o o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





JAÉN
Hosp. Ciudad de Jaén. Medias diarias1

[image: image44.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< Hosp. CIUDAD JAEN NOZ  Cug/md)  —e—
< Hosp. CIUDAD JAEN 03 (ugin®)  —+—
< Hosp. CIUDAD JAEN IO (ug/nd) —e— oo
< Hosp. CIUDAD JAEN SO cugind) —><—
> Hosp. CIUDAD JAEN CO (ugind) — —=—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
— 1500
— 1000
— 500
! L ! ! |,

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





JAÉN
Avda. de Madrid. Medias diarias1

[image: image45.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< hutla. DE NADRID N0z Cug/n®)  —e—
< hudal DE MADRID 03 cugiiy  —+—
< hudal DE NADRID P10 (ug/n3) —Ei— oo
< hudal DE MADRID 502 Cug/n®  —><—
> hudal DE NADRID C0 cugii®)  —=—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 250
2000
150
50
1000
=
500
o o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





JAÉN
Linares. Medias diarias

[image: image46.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< LINARES N02 g/ | —=—
< UINARES Pito. cug/nd) —+—
< UINARES S02 Cugin®)  —=—
150 —{150
100 —{100

16/03
DfaMes

30003





MÁLAGA
Hilera. Medias diarias1

[image: image47.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T T
<Hilera Nz cug/nn)  —e—
< HILERR 03 ughmy  —+—
< HILERR P10 Cug/ns) —E— |
CHILERR 502 Cug/n®  —»<—
> HILERR €0 ugiim)  —=—
150 -
100 -

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





MÁLAGA
Paseo de Martiricos. Medias diarias

[image: image48.png]200

150

100

507

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

< PASED DE MRTIRICOS NOZ (ug/nd)  —&—
< PASED DE MERTIRICOS 03 (ugén®)  —F+—
< PASED DE NERTIRICOS PItL0 (ug/nd) —E— |
< PASED DE MERTIRICOS S02 (ugimd) —><—
> PASED DE MARTIRICOS 00 (ug/n3) ~ —e—

16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





SEVILLA
Enramadilla. Medias diarias1

[image: image49.png]200

150

100

50

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

ENRAFDILLA NO2  Cug/n3)
ENRANADILLA PH10
ENRANADILLA 02
ENRANADILLA 0O

0903 16/03

DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





SEVILLA
Hda. Dolores. Medias diarias

[image: image50.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

350 — T T T

< Hla. DOLORES NOZ Cug/nd) Sin Datos —e—

< Hda. DOLORES 03 _(ugen®) —

< Hda. DOLORES PI10  Cig/nd) —_—

< Hda. DOLORES S02_cugin®) e
300 | —
250 | —
200 | —

150

100

50}

S -
02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes

0

300

250

200

150

100

50





SEVILLA
Macarena. Medias diarias1

[image: image51.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< NACARENR NOZ Cug/n3)  —e—
< NACARENR Pl Clig/n3 —+—
< NACARENR 302 Cug/n®)  —— oo
> NACARENR €O cugii®)  —»e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
— 2000
150
1000
500
Py - L L L C
02003 0903 16/03 23003 30003

DfaMes





SEVILLA
Principes. Medias diarias

[image: image52.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< PRINCIPES N0z (ug/n3)  —=—
< PRINCIPES Piito (ug/ns) —+—
S PRINCIPES S02 (ugin®)  —=— oo
> PRINCIPES €0 Cug/nd) — —»e—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





SEVILLA
Reina Mercedes. Medias diarias1

[image: image53.png]VALORES MEDIOS DIERIDS

Tipo de datos: X ¥ P

T T T T — 5000
RUERCEDES N0z Cug/nd) -

RINERCEDES P10 (ug/n3) Sin Datos ——

RUMERCEDES S02 Cug/nd) —=

RUERCEDES 0 Cugind) ——

200

— 400

— 4000

150 -

— 300

— 3000

100 — 200

— 2000

— 1500

50 |— -

— 1000

— 500

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





SEVILLA
Ranilla. Medias diarias

[image: image54.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
CRANILLA NOZ Cugn®) | —=—
CRANILLA 03 Cg/nd  ——
< RANILLA Pli0 (ug/nn) —=— oo
SRANILLA SO2 Cugind)  —=e—
>RANILLA CO Cg/nd — —er—
— 4000
150 -
— 300
— 3000
100 — 200
2000
150
1000
500
o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





SEVILLA
San Jerónimo. Medias diarias

[image: image55.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 200
< SAll JERONIMD NOZ  cug/nm | —e—
< Al JERONIMD 03 ugin®  ——
< AN JERONIMD Pito  (ug/nd) —e—
150 —{150
100 —{100

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





SEVILLA
Santa Clara. Medias diarias1

[image: image56.png]200

150

100

VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

< SANTA CLARA NO2  Cug/n3)
< SANTA CLARA PHLO Cug/n3)
> SANTA CLARA €0 Cug/nd)

j———

-
=

0903 16/03 23003 30003
DfaMes

5000

4500

4000

50

3000

250

2000

150

1000

500





SEVILLA
Torneo. Medias diarias1

[image: image57.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< TORED Nz Cug/n3)  —e—
< TORED 03 cugiim  —+—
< TORMED Pt Cug/ns) —E— oo
STORED 502 Cug/nd  —re—
> TORMED €0 cugi®) —=a—
— 4000
150 -
— 300
3000
100 250
2000
150
50
P 1000
500
Py L L L C
02003 0903 16/03 23003 30003

DfaMes





SEVILLA
Villanueva. Medias diarias

[image: image58.png]VALORES MEDIOS DIERIDS
Tipo de datos: X ¥ P

200 — T T T — 5000
< VILLANEYR 02 Cug/n) —o—
< VILLANIEVR S0z Cug/nd ——
> VILLAMEVR 00 ug/nd)  —>=— e
{4000
150 - .
—{as00
{3000
100 |- {2500
{2000
{1500
5 .
{1000
EES
o S s e s S St s S g
B ! i t ? o

02003 0903 16/03 23003 30003
DfaMes





5 Informe de rendimiento

Municipio
Estación
SO2
NO2
HC
PM10
O3
CO
SPM
SH2
Total

ALMERIA

ALMERIA
MEDITERRANEO
99.66
99.66

99.87
99.66



99.71

ALMERIA
Pza. CONCORDIA
99.46
99.33

90.66
99.53
99.53


97.70

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES
99.19
99.19

99.33




99.24

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS
99.60
99.80

99.46




99.62

GARRUCHA
GARRUCHA
99.66
96.03

99.87




98.52

EJIDO (EL)
EL EJIDO
99.66
99.60


99.66
99.66


99.65

Total
99.00

CADIZ

ALGECIRAS
ALGECIRAS
99.50
99.63

99.73

99.63


99.62

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS
69.09
75.81




84.88

76.59

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES
99.60
99.60

98.08




99.09

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS
98.86
86.39




81.08

88.78

CADIZ
Avda. MARCONI
23.72
23.72

23.72
23.72
23.72


23.72

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ
99.19
99.23

99.19
99.16
99.19


99.19

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA
98.62
99.09

99.26
85.95



95.73

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO
99.06
99.03
96.64
37.53
99.03



86.26

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO
99.26
74.40

99.26
99.26
99.26


94.29

SAN ROQUE
CAMPAMENTO
86.22
86.22




85.28

85.91

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA
74.93
50.47



85.75
86.09

74.31

SAN ROQUE
ECONOMATO
82.19
72.04




75.34

76.52

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA
81.85
99.63

98.15
99.53



94.79

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC 
80.07
80.14

80.24




80.15

SAN ROQUE
GUADARRANQUE
72.11
74.46




15.73

54.10

SAN ROQUE
MADREVIEJA
83.00
85.08




85.95

84.68

Total
81.88

CORDOBA

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE
99.40
95.70

98.32
98.66
99.40


98.30

CORDOBA
Pta. COLODRO
61.96
99.73

99.80
99.66
99.73


92.18

Total
95.24

GRANADA

GRANADA
Avda. DE CADIZ
99.40
99.40

99.06

99.40


99.32

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)
99.33
99.53

99.53
99.40
99.60


99.48

GRANADA
GRANADA-NORTE
99.26
99.19

99.06
99.33
99.33


99.23

MOTRIL
MOTRIL
99.73
88.04

99.87
92.88
81.45


92.39

Total
97.52

HUELVA

HUELVA
EL ESTADIO
84.81
84.88

77.76

84.85


83.08

HUELVA
LA ORDEN
99.53
99.60

99.63
99.60


92.98
98.27

HUELVA
LOS ROSALES
99.56
99.66

94.86

91.73


96.45

HUELVA
MANUEL LOIS
85.99
99.66

99.70
99.56



96.23

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN
99.46
99.56

82.09

99.53


95.16

HUELVA
POZO DULCE
99.53
62.63

99.63

99.63

99.46
92.18

MOGUER
MOGUER
97.95
97.85

98.12




97.97

NIEBLA
NIEBLA
99.43
99.40

99.63




99.49

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA
99.46
99.53

99.63




99.54

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS
99.40
99.53

99.70



99.46
99.52

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA
99.43
99.29

99.40




99.37

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO
98.12
98.19

98.29



93.48
97.02

Total
95.90

JAEN

BAILEN
BAILEN
99.60
99.53

99.66




99.60

JAEN
Avda. DE MADRID
99.80
93.15

99.87
99.60
99.80


98.44

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN
94.96
94.96

95.03
94.96
94.96


94.97

LINARES
LINARES
99.46
99.40

99.19




99.35

Total
97.75

MALAGA

MALAGA
HILERA
99.73
70.56

79.10
99.73
99.80


89.78

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS
99.19
99.73

97.11
99.80
99.73


99.11

Total
94.45

SEVILLA

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES
99.26


96.10
99.40



98.25

SEVILLA
ENRAMADILLA
33.47
33.53

33.60

33.60


33.55

SEVILLA
MACARENA
98.72
99.87

99.87

99.87


99.58

SEVILLA
PRINCIPES
99.73
99.80

99.66

95.43


98.66

SEVILLA
RANILLA
99.46
99.60

99.80
99.26
99.73


99.57

SEVILLA
R.MERCEDES
98.52
98.92



92.94


96.79

SEVILLA
SAN JERONIMO

99.87

99.87
99.60



99.78

SEVILLA
SANTA CLARA

99.87

99.60

99.87


99.78

SEVILLA
TORNEO
99.87
99.87

96.30
99.87
99.87


99.16

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA
98.66
98.92



99.19
99.19

98.99

Total
92.12


Se puede observar en esta tabla, que casi todas las provincias cumplen con el objetivo de calidad de la captura mínima de datos, tal y como establecen las Directivas 1999/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE.

6 Informes de legislación

6.1 Informe de Legislación SO2-PTS Acumulada

Período: 01/04/2001 - 31/03/2002


Sensor 1: SO2
Unidad: ug/m3


Sensor 2: SPM
Unidad: ug/m3
Provincia: CADIZ     



SO2
SPM

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
 252
69.04
12.88
1
0
9
34
11
276
75.62
51.21
0
0
47
94
40


BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
 352
96.44
14.27
3
0
11
41
12
340
93.15
36.1
0
0
37
65
40


SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
 358
98.08
13.45
1
0
8
52
6
356
97.53
22.46
0
0
21
45
25


SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
 112
30.68
9.57
0
0
8
24
8
332
90.96
31.36
0
0
30
52
26


SAN ROQUE
ECONOMATO                     
 358
98.08
17.37
19
4
8
78
7
312
85.48
21.67
0
0
20
47
20


SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
 318
87.12
20.13
13
8
10
122
11
133
36.44
24.33
0
0
21
54
21


SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
 357
97.81
5.3
0
0
5
12
5
359
98.36
33.77
0
0
32
62
28



Provincia: SEVILLA   



SO2
SPM

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
 363
99.45
5.12
0
0
4
13
4
364
99.73
38.74
0
0
36
74
34


Período: 01/04/2001 - 31/03/2002


Sensor 1: SO2
Unidad: ug/m3


Sensor 2: PM10
Unidad: ug/m3
Provincia: ALMERIA   


SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
 365
100
5.15
0
0
5
10
6
365
100
43.24
0
0
42
87
40


ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
 365
100
5.7
0
0
5
12
6
364
99.73
33.91
0
0
33
59
32


CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
 365
100
10.38
3
0
6
46
5
364
99.73
30.41
0
0
28
69
21


CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
 365
100
10.09
2
1
7
43
7
365
100
33.49
0
0
33
74
23


GARRUCHA
GARRUCHA                      
 365
100
4.65
0
0
4
8
5
365
100
32.59
0
0
31
67
25



Provincia: CADIZ     



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
 356
97.53
16.32
0
0
15
34
16
363
99.45
33.12
0
0
32
64
30


BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
 207
56.71
26.96
4
8
21
110
22
53
14.52
40.64
0
0
38
87
38


CADIZ
Avda. MARCONI                 
 341
93.42
12.35
0
0
12
20
12
333
91.23
32.03
0
0
28
94
22


JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
 364
99.73
9.9
0
0
8
31
8
273
74.79
64.45
0
0
60
126
56


LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
 365
100
21.16
2
0
18
50
14
246
67.4
44.36
0
0
43
98
42


PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
 301
82.47
8.32
0
0
7
23
6
297
81.37
19.89
0
0
19
39
18


SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
 359
98.36
10.83
0
0
11
16
11
263
72.05
43.9
0
0
41
92
40


SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
  83
22.74
12.34
0
0
9
38
15
53
14.52
29.7
0
0
25
71
25


SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC 
  72
19.73
10.93
0
0
9
41
9
41
11.23
35.8
0
0
29
85
29


Provincia: CORDOBA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
 352
96.44
6.43
0
0
6
13
7
364
99.73
58.71
0
0
55
111
55


CORDOBA
Pta. COLODRO                  
 342
93.7
12.3
0
0
11
29
13
353
96.71
55.07
0
0
55
98
58



Provincia: GRANADA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
 363
99.45
19.3
0
0
17
49
19
197
53.97
47.81
0
0
46
89
47


GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
 336
92.05
15.21
0
0
13
36
18
364
99.73
46.6
0
0
44
101
44


GRANADA
GRANADA-NORTE                 
 365
100
12.42
0
0
11
33
14
365
100
48.25
0
0
47
93
47


MOTRIL
MOTRIL                        
 364
99.73
6.38
0
0
6
13
6
364
99.73
35.11
0
0
34
58
30



Provincia: HUELVA    



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

HUELVA
EL ESTADIO                    
 332
90.96
5.67
0
0
4
18
4
349
95.62
42.98
0
0
42
79
43


HUELVA
LA ORDEN                      
 348
95.34
7.11
0
0
6
21
6
361
98.9
26.48
0
0
24
55
21


HUELVA
LOS ROSALES                   
 364
99.73
7.28
0
0
6
20
7
351
96.16
40.84
0
0
39
72
41


HUELVA
MANUEL LOIS                   
 351
96.16
6.14
0
0
5
17
6
363
99.45
33.92
0
0
32
64
31


HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
 347
95.07
5.59
0
0
5
21
5
309
84.66
29.62
0
0
25
69
36


HUELVA
POZO DULCE                    
 365
100
6.09
0
0
5
19
6
365
100
30
0
0
27
64
23


MOGUER
MOGUER                        
 364
99.73
7.95
0
0
7
23
5
326
89.32
34.76
0
0
32
87
31


NIEBLA
NIEBLA                        
 361
98.9
6.8
5
0
4
35
4
361
98.9
46.54
0
0
38
156
30


PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
 365
100
6
0
0
5
14
5
365
100
37.87
0
0
35
79
31


PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
 365
100
7.39
0
0
6
18
5
365
100
27.93
0
0
26
56
24


PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
 358
98.08
4.07
0
0
3
10
4
355
97.26
36.75
0
0
35
73
31


SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
 362
99.18
4.32
0
0
3
15
3
356
97.53
46.18
0
0
44
93
44


Provincia: JAEN      



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
 365
100
26.34
6
0
25
58
27
365
100
78.98
0
0
77
153
76


JAEN
Avda. DE MADRID               
 362
99.18
7.71
0
0
7
17
9
358
98.08
48.58
0
0
47
107
49


JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
 358
98.08
7.96
0
0
7
19
8
359
98.36
26.86
0
0
26
42
26


LINARES
LINARES                       
 361
98.9
4.45
0
0
4
8
4
353
96.71
34.57
0
0
31
75
27



Provincia: MALAGA    



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
 364
99.73
8.65
0
0
8
18
8
353
96.71
47.38
0
0
45
83
45


MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
 365
100
6.01
0
0
5
16
5
357
97.81
23.07
0
0
22
43
22



Provincia: SEVILLA   



SO2
PM10

Municipio
Estación
DCD
%DV
Media
(a)
(b)
P50
P98
P50i
DCD
%DV
Media
(c)
(d)
P50
P98
P50i
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
 333
91.23
6.84
0
0
6
17
7
331
90.68
87.51
0
0
77
194
67


SEVILLA
ENRAMADILLA                   
 345
94.52
14.7
1
0
14
32
16
344
94.25
42.36
0
0
42
75
44


SEVILLA
MACARENA                      
 350
95.89
12.52
0
0
12
19
12
348
95.34
45.52
0
0
43
96
30


SEVILLA
PRINCIPES                     
 364
99.73
7.59
0
0
7
14
8
363
99.45
41.17
0
0
41
70
39


SEVILLA
RANILLA                       
 365
100
9.16
0
0
9
17
9
365
100
48.42
0
0
47
85
43


SEVILLA
R.MERCEDES                    
 246
67.4
4.73
0
0
4
9
4
122
33.42
28.29
0
0
25
62



SEVILLA
TORNEO                        
 352
96.44
13.07
0
0
10
32
9
346
94.79
37.37
0
0
35
63
35


Leyenda: 

DCD: Días con datos
P50i: Percentil 50 en el período invernal (1/10 - 31/03)
(a) Nº de valores dentro del intervalo [60,100]
(b) Nº de valores > 100
(c) Nº de veces que durante 3 ó más días consecutivos el Sensor 1 > 250 y el Sensor 2 > 350
(d) Nº de veces que durante 3 ó más días consecutivos el Sensor 1 > 350 y el Sensor 2 <= 350


6.2 Informe de Legislación O3 Acumulado

Sensor: O3 Ozono

Unidad:  ug/m3
Período: 01/01/2002 - 31/03/2002

Provincia: ALMERIA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
99.95
0
0
0
100
1
1
2
0
100
17
         (4)(5)

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
100
0
0
0
100
0
0
0
0
100
7
            (5)

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
99.95
0
0
0
100
0
0
4
1
100
20
         (4)(5)


Provincia: CADIZ     



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

CADIZ
Avda. MARCONI                 
73.75
0
0
0
73.89
0
0
0
0
74.44
25
            (5)

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
99.68
0
0
0
100
0
0
0
0
100
8
            (5)

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
76.67
0
0
0
77.22
2
2
4
3
78.89
10
         (4)(5)

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
99.44
0
0
0
100
1
0
4
4
100
35
         (4)(5)

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
99.35
0
0
0
100
5
7
7
5
100
52
         (4)(5)

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
94.1
0
0
0
95
1
0
3
3
96.67
38
         (4)(5)


Provincia: CORDOBA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
99.63
0
0
0
100
0
0
3
0
100
3
         (4)(5)

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
99.77
0
0
0
100
0
0
1
0
100
1
         (4)(5)


Provincia: GRANADA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
98.8
0
0
0
99.17
0
0
0
0
100
1
            (5)

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
95.42
0
0
0
96.11
0
0
0
0
96.67
0
               

MOTRIL
MOTRIL                        
97.64
0
0
0
98.06
0
0
0
0
98.89
10
            (5)


Provincia: HUELVA    



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

HUELVA
LA ORDEN                      
99.95
0
0
0
100
0
0
2
1
100
10
         (4)(5)

HUELVA
MANUEL LOIS                   
99.17
0
0
0
99.44
0
0
1
0
100
5
         (4)(5)


Provincia: JAEN      



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

JAEN
Avda. DE MADRID               
99.95
0
0
0
100
1
0
2
0
100
12
         (4)(5)

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
94.07
0
0
0
94.72
1
0
3
0
96.67
12
         (4)(5)


Provincia: MALAGA    



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
99.95
0
0
0
100
0
0
0
0
100
5
            (5)

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
100
0
0
0
100
0
0
5
2
100
10
         (4)(5)


Provincia: SEVILLA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
98.8
0
0
0
99.72
0
0
1
0
100
8
         (4)(5)

SEVILLA
RANILLA                       
99.86
0
0
0
100
0
0
2
0
100
3
         (4)(5)

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
99.77
0
0
0
100
0
0
4
0
100
7
         (4)(5)

SEVILLA
TORNEO                        
100
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
               

6.3 Informe de Legislación O3 Mensual

Sensor: O3 Ozono

Unidad:  ug/m3
Período: 01/03/2002 - 31/03/2002

Provincia: ALMERIA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
99.87
0
0
0
100
1
1
2
0
100
11
         (4)(5)

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
100
0
0
0
100
0
0
0
0
100
6
            (5)

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
99.87
0
0
0
100
0
0
4
1
100
13
         (4)(5)


Provincia: CADIZ     



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

CADIZ
Avda. MARCONI                 
24.06
0
0
0
24.19
0
0
0
0
25.81
7
            (5)

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
99.73
0
0
0
100
0
0
0
0
100
8
            (5)

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
86.83
0
0
0
87.9
2
2
4
3
90.32
7
         (4)(5)

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
99.33
0
0
0
100
1
0
4
4
100
20
         (4)(5)

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
99.46
0
0
0
100
5
7
7
5
100
26
         (4)(5)

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
99.87
0
0
0
100
1
0
3
2
100
17
         (4)(5)

Provincia: CORDOBA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
99.06
0
0
0
100
0
0
3
0
100
3
         (4)(5)

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
100
0
0
0
100
0
0
1
0
100
1
         (4)(5)


Provincia: GRANADA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
99.73
0
0
0
100
0
0
0
0
100
1
            (5)

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
99.73
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
               

MOTRIL
MOTRIL                        
93.15
0
0
0
94.35
0
0
0
0
96.77
8
            (5)


Provincia: HUELVA    



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

HUELVA
LA ORDEN                      
100
0
0
0
100
0
0
2
1
100
10
         (4)(5)

HUELVA
MANUEL LOIS                   
100
0
0
0
100
0
0
1
0
100
5
         (4)(5)

Provincia: JAEN      



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

JAEN
Avda. DE MADRID               
99.87
0
0
0
100
1
0
2
0
100
9
         (4)(5)

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
95.03
0
0
0
95.16
1
0
3
0
96.77
10
         (4)(5)


Provincia: MALAGA    



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
100
0
0
0
100
0
0
0
0
100
4
            (5)

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
100
0
0
0
100
0
0
5
2
100
6
         (4)(5)

Provincia: SEVILLA   



Media 1h
Nº de superaciones
Media 8h
Nº de superaciones
Media 24h
Nº de superaciones

Municipio
Estación
(%) Datos Válidos
Vegetación
(a)
Información
(b)
Alerta
(c)
(%) Datos Válidos
De 1 a 8 horas
(d)
De 9 a 16 horas
(e)
De 13 a 20 horas
(f)
De 17 a 24 horas
(g)
(%) Datos Válidos
Vegetación
(h)
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
99.87
0
0
0
100
0
0
1
0
100
7
         (4)(5)

SEVILLA
RANILLA                       
99.73
0
0
0
100
0
0
2
0
100
3
         (4)(5)

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
99.73
0
0
0
100
0
0
4
0
100
7
         (4)(5)

SEVILLA
TORNEO                        
100
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0
               

Leyenda: 
(a) Número de superaciones del umbral de protección de la vegetación de la concentración horaria
(b) Número de superaciones del umbral de información a la población de la concentración horaria
(c) Número de superaciones del umbral de alerta a la población de la concentración horaria
(d) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre la 1 y las 8 horas de la concentración media de ocho horas
(e) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre las 9 y las 16 horas de la concentración media de ocho horas
(f) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre las 13 y las 20 horas de la concentración media de ocho horas
(g) Número de superaciones del umbral de protección de la salud entre las 17 y las 24 horas de la concentración media de ocho horas
(h) Número de superaciones del umbral de protección de la vegetación de la concentración media de veinticuatro horas

(1) Umbral de protección a la vegetación (valor medio en una hora). Valor: 200 Superado el umbral de protección de la vegetación
(2) Umbral de información a la población (valor medio en una hora). Valor: 180 Superado el umbral de información a la población
(3) Umbral de alerta a la población (valor medio en una hora). Valor: 360 Superado el umbral de alerta a la población
(4) Umbral de protección de la salud (valor medio en ocho horas). Valor: 110 Superado el umbral de protección de la salud
(5) Umbral de protección a la vegetación (valor medio en veinticuatro horas). Valor: 65 Superado el umbral de protección de la vegetación


6.4 Informe de Legislación PTS Acumulada

Sensor:  SPM Partículas en Suspensión          
Unidad:  ug/m3


Período: 01/04/2001 - 31/03/2002


Límite Media:  150
                              Límite Percentil 95:  300



Provincia: CADIZ     

Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
 276
  89
75.62
51
88
 

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
 340
  25
93.15
36
60
 

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
 356
   9
97.53
22
37
 

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
 332
  33
90.96
31
48
 

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
 312
  53
85.48
22
38
 

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
 133
 232
36.44
24
42
 

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
 359
   6
98.36
34
59
 


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
 364
   1
99.73
39
69
 

Leyenda: 
DCD: Días con datos
DSD: Días sin datos
(1) Media anual: Se ha superado el valor límite
(2) Percentil 95 anual: Se ha superado el valor límite


Sensor:  PM10 Part. en Suspensión  (<10) 
Unidad:  ug/m3

Período: 01/04/2001 - 31/03/2002


Límite Media:  150
Límite Percentil 95: 300


Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
 365
   0
100
43
68
 

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
 364
   1
99.73
34
53
 

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
 364
   1
99.73
30
56
 

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
 365
   0
100
33
59
 

GARRUCHA
GARRUCHA                      
 365
   0
100
33
56
 


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
 363
   2
99.45
33
55
 

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
  53
 312
14.52
41
73
 

CADIZ
Avda. MARCONI                 
 333
  32
91.23
32
61
 

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
 273
  92
74.79
64
111
 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
 246
 119
67.4
44
69
 

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
 297
  68
81.37
20
35
 

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
 263
 102
72.05
44
77
 

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
  53
 312
14.52
30
53
 

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
  41
 324
11.23
36
74
 


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
 364
   1
99.73
59
103
 

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
 353
  12
96.71
55
87
 


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
 197
 168
53.97
48
82
 

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
 364
   1
99.73
47
79
 

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
 365
   0
100
48
84
 

MOTRIL
MOTRIL                        
 364
   1
99.73
35
54
 


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

HUELVA
EL ESTADIO                    
 349
  16
95.62
43
68
 

HUELVA
LA ORDEN                      
 361
   4
98.9
26
46
 

HUELVA
LOS ROSALES                   
 351
  14
96.16
41
66
 

HUELVA
MANUEL LOIS                   
 363
   2
99.45
34
58
 

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
 309
  56
84.66
30
64
 

HUELVA
POZO DULCE                    
 365
   0
100
30
53
 

MOGUER
MOGUER                        
 326
  39
89.32
35
75
 

NIEBLA
NIEBLA                        
 361
   4
98.9
47
107
 

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
 365
   0
100
38
64
 

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
 365
   0
100
28
47
 

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
 355
  10
97.26
37
61
 

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
 356
   9
97.53
46
79
 


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
 365
   0
100
79
140
 

JAEN
Avda. DE MADRID               
 358
   7
98.08
49
87
 

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
 359
   6
98.36
27
38
 

LINARES
LINARES                       
 353
  12
96.71
35
66
 


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
 353
  12
96.71
47
75
 

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
 357
   8
97.81
23
39
 


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
DSD
(%) Datos Válidos
Media
Percentil 95
Comentarios

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
 331
  34
90.68
88
185
 

SEVILLA
ENRAMADILLA                   
 344
  21
94.25
42
68
 

SEVILLA
MACARENA                      
 348
  17
95.34
46
85
 

SEVILLA
PRINCIPES                     
 363
   2
99.45
41
62
 

SEVILLA
RANILLA                       
 365
   0
100
48
79
 

SEVILLA
R.MERCEDES                    
 122
 243
33.42
28
53
 

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
 336
  29
92.05
39
63
 

SEVILLA
SANTA CLARA                   
 358
   7
98.08
45
56
 

SEVILLA
TORNEO                        
 346
  19
94.79
37
60
 

 
Leyenda: 
DCD: Días con datos
DSD: Días sin datos
(1) Media anual: Se ha superado el valor límite
(2) Percentil 95 anual: Se ha superado el valor límite



6.5 Informe de Legislación NO2 Acumulada

Sensor: NO2 Dioxido de Nitrogeno
                                  Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2002 - 31/03/2002
Valor Límite(P98): 200
Valor Guía(P50): 50

Valor Guía(P98): 135

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
  90
100
174
47
110
  

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
  90
100
147
47
109
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
  90
100
127
9
70
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
  90
100
111
9
48
  

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
  90
100
97
18
75
  

GARRUCHA
GARRUCHA                      
  89
98.89
75
16
41
  


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
  90
100
120
39
77
  

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
  82
91.11
87
10
54
  

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
  53
58.89
105
17
70
  

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
  87
96.67
108
17
66
  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
  67
74.44
119
26
74
  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
  90
100
145
54
112
 (2) 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
  90
100
100
19
70
  

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
  73
81.11
182
24
89
  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
  68
75.56
154
27
104
  

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
  87
96.67
108
9
57
  

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
  65
72.22
107
13
60
  

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
  71
78.89
64
6
25
  

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
  58
64.44
102
12
66
  

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
  41
45.56
117
15
74
  

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
  67
74.44
150
12
59
  

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
  31
34.44
80
18
51
  


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
  89
98.89
191
47
108
  

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
  90
100
209
56
125
 (2) 

Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
  90
100
291
73
162
 (2) (3)

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
  90
100
224
66
142
 (2) (3)

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
  90
100
149
50
102
  

MOTRIL
MOTRIL                        
  54
60
119
26
83
  


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

HUELVA
EL ESTADIO                    
  85
94.44
113
27
72
  

HUELVA
LA ORDEN                      
  90
100
108
26
73
  

HUELVA
LOS ROSALES                   
  90
100
108
21
66
  

HUELVA
MANUEL LOIS                   
  90
100
107
19
63
  

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
  90
100
125
21
70
  

HUELVA
POZO DULCE                    
  79
87.78
105
24
70
  

MOGUER
MOGUER                        
  86
95.56
103
23
64
  

NIEBLA
NIEBLA                        
  90
100
123
16
54
  

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
  81
90
77
23
49
  

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
  90
100
79
16
45
  

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
  90
100
83
18
48
  

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
  87
96.67
97
26
63
  


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
  90
100
116
32
83
  

JAEN
Avda. DE MADRID               
  89
98.89
197
41
133
  

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
  87
96.67
177
38
122
  

LINARES
LINARES                       
  90
100
139
20
82
  


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
  82
91.11
178
55
105
 (2) 

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
  90
100
140
46
99
  

Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

SEVILLA
ENRAMADILLA                   
  67
74.44
408
77
203
(1) (2) (3)

SEVILLA
MACARENA                      
  90
100
335
39
162
  (3)

SEVILLA
PRINCIPES                     
  85
94.44
200
43
102
  

SEVILLA
RANILLA                       
  90
100
216
43
126
  

SEVILLA
R.MERCEDES                    
  90
100
143
27
98
  

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
  89
98.89
118
21
75
  

SEVILLA
SANTA CLARA                   
  90
100
324
43
157
  (3)

SEVILLA
TORNEO                        
  87
96.67
400
77
226
(1) (2) (3)

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
  90
100
192
9
37
  

6.6 Informe de Legislación NO2 Mensual.

Sensor: NO2 Dioxido de Nitrogeno
                                  Unidad:  ug/m3
Período: 01/03/2002 - 31/03/2002
Valor Límite(P98) :200
Valor Guía(P50): 50
Valor Guía(P98): 135

Provincia: ALMERIA

Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
  31
100
174
43
109
  

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
  31
100
144
40
109
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
  31
100
127
8
88
  

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
  31
100
111
9
69
  

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
  31
100
97
14
72
  

GARRUCHA
GARRUCHA                      
  31
100
75
13
41
  


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
  31
100
120
35
84
  

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
  25
80.65
44
10
29
  

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
  31
100
105
16
76
  

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
  28
90.32
108
15
75
  

CADIZ
Avda. MARCONI                 
   8
25.81
119
24
71
  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
  31
100
145
51
120
 (2) 

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
  31
100
91
21
73
  

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
  31
100
90
16
61
  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
  24
77.42
154
39
118
  

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
  28
90.32
61
6
37
  

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
  17
54.84
58
17
48
  

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
  25
80.65
43
6
26
  

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
  31
100
102
14
70
  

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC 
  25
80.65
117
16
82
  

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
  25
80.65
109
10
63
  

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
  28
90.32
80
18
51
  


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
  30
96.77
142
37
104
  

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
  31
100
179
50
125
  


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
  31
100
198
61
143
 (2) (3)

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
  31
100
171
60
137
 (2) (3)

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
  31
100
124
44
103
  

MOTRIL
MOTRIL                        
  28
90.32
119
23
81
  


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

HUELVA
EL ESTADIO                    
  27
87.1
93
22
64
  

HUELVA
LA ORDEN                      
  31
100
108
19
60
  

HUELVA
LOS ROSALES                   
  31
100
76
17
58
  

HUELVA
MANUEL LOIS                   
  31
100
107
15
61
  

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
  31
100
125
16
66
  

HUELVA
POZO DULCE                    
  20
64.52
58
14
38
  

MOGUER
MOGUER                        
  31
100
96
20
61
  

NIEBLA
NIEBLA                        
  31
100
123
14
58
  

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
  31
100
71
23
49
  

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
  31
100
77
14
45
  

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
  31
100
72
16
44
  

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
  31
100
97
23
63
  


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

BAILEN
BAILEN                        
  31
100
116
22
80
  

JAEN
Avda. DE MADRID               
  30
96.77
187
37
135
  

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
  30
96.77
156
31
123
  

LINARES
LINARES                       
  31
100
139
22
85
  


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

MALAGA
HILERA                        
  24
77.42
146
55
99
 (2) 

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
  31
100
140
48
105
  


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
DCD
(%) Datos Válidos
Máximo
Percentil 50
Percentil 98
Comentarios

SEVILLA
ENRAMADILLA                   
  11
35.48
164
70
129
 (2) 

SEVILLA
MACARENA                      
  31
100
167
19
86
  

SEVILLA
PRINCIPES                     
  31
100
200
37
102
  

SEVILLA
RANILLA                       
  31
100
186
46
121
  

SEVILLA
R.MERCEDES                    
  31
100
97
5
50
  

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
  31
100
107
17
61
  

SEVILLA
SANTA CLARA                   
  31
100
181
40
123
  

SEVILLA
TORNEO                        
  31
100
256
66
177
 (2) (3)

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
  31
100
36
7
28
  


Leyenda:

 
DCD: Días con datos
P50: Percentil 50
P98: Percentil 98
(1) Percentil 98 anual: Se ha superado el valor límite
(2) Percentil 50 anual: Se ha superado el valor guía
(3) Percentil 98 anual: Se ha superado el valor guía


6.7 Informe de Legislación HC Acumulada

Sensor: HC Hidrocarburos Totales

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2002 - 31/03/2002
Valor Límite Semihorario: 280000

Valor Límite Diario: 140000


Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   







LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      







PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
85972
98.54
0
4409
100
0

6.8 Informe de Legislación HC Mensual

Sensor: HC Hidrocarburos Totales

Unidad:  ug/m3

Período: 01/03/2002 - 31/03/2001
Valor Límite Semihorario: 280000

Valor Límite Diario: 140000

Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   







LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      







PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
85972
96.77
0
4409
100
0

6.9 Informe de Legislación CO Acumulada

Sensor: CO Monoxido de Carbono

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2002 - 31/03/2002


Valor Límite Semihorario: 45000
               Valor Límite Media de ocho horas: 15000


Provincia: ALMERIA   


Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
7415
99.61
0
2785
100
0

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
2874
99.79
0
1714
100
0


Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
6502
99.7
0
2831
100
0

CADIZ
Avda. MARCONI                 
3812
73.52
0
1815
74.21
0

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
6570
99.54
0
3517
100
0

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
4725
99.26
0
1919
100
0

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
7400
85.9
0
4800
87.82
0


Provincia: CORDOBA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
8258
99.68
0
3948
100
0

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
9485
98.7
0
4697
99.35
0


Provincia: GRANADA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
20882
98.82
0
8637
99.49
0

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
11340
98.54
0
5833
99.31
0

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
8477
99.72
0
4190
100
0

MOTRIL
MOTRIL                        
4429
93.38
0
2061
94.17
0


Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
EL ESTADIO                    
4520
87.85
0
3456
89.26
0

HUELVA
LOS ROSALES                   
6155
72.96
0
3157
74.21
0

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
3510
99.72
0
2788
100
0

HUELVA
POZO DULCE                    
5680
99.79
0
3248
100
0


Provincia: JAEN      



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

JAEN
Avda. DE MADRID               
13527
99.79
0
6707
100
0

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
8475
93.54
0
4447
95.09
0


Provincia: MALAGA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

MALAGA
HILERA                        
7306
99.84
0
3618
100
0

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
7646
99.44
0
3202
100
0


Provincia: SEVILLA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

SEVILLA
ENRAMADILLA                   
16805
76.13
0
8166
76.99
0

SEVILLA
MACARENA                      
7667
98.15
0
3410
98.52
0

SEVILLA
PRINCIPES                     
6934
98.29
0
3830
98.84
0

SEVILLA
RANILLA                       
15643
99.75
0
6102
100
0

SEVILLA
R.MERCEDES                    
2281
91.27
0
1539
92.87
0

SEVILLA
SANTA CLARA                   
8901
99.95
0
4157
100
0

SEVILLA
TORNEO                        
9119
99.95
0
3421
100
0

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
3365
99.51
0
2041
100
0

6.10  Informe de Legislación CO Mensual

Sensor: CO Monoxido de Carbono

Unidad:  ug/m3

Período: 01/03/2002 - 31/03/2002
Valor Límite Semihorario: 45000
        Valor Límite Media de ocho horas: 15000



Provincia: ALMERIA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
4405
99.53
0
2059
100
0

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
1559
99.66
0
795
100
0


Provincia: CADIZ     



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
4213
99.73
0
1705
100
0

CADIZ
Avda. MARCONI                 
2802
23.72
0
1533
25.13
0

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
5402
99.53
0
2580
100
0

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
3238
99.26
0
1735
100
0

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
7300
85.75
0
4000
88.44
0


Provincia: CORDOBA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
7625
99.4
0
3258
100
0

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
7087
99.73
0
3108
100
0


Provincia: GRANADA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
15495
99.4
0
4245
100
0

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
9071
99.6
0
4403
100
0

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
5324
99.33
0
2667
100
0

MOTRIL
MOTRIL                        
4138
81.45
0
2061
83.06
0

Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
EL ESTADIO                    
4520
84.95
0
2066
86.02
0

HUELVA
LOS ROSALES                   
2345
91.94
0
1303
94.22
0

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
3010
99.73
0
1795
100
0

HUELVA
POZO DULCE                    
5670
99.73
0
2452
100
0


Provincia: JAEN      



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

JAEN
Avda. DE MADRID               
9174
99.8
0
4380
100
0

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
6851
94.96
0
3777
96.1
0


Provincia: MALAGA    



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

MALAGA
HILERA                        
6799
99.8
0
3618
100
0

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
4528
99.73
0
2241
100
0


Provincia: SEVILLA   



Concentración Semihoraria
Concentración en Ocho Horas

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

SEVILLA
ENRAMADILLA                   
5465
33.6
0
3428
34.68
0

SEVILLA
MACARENA                      
6466
99.87
0
2399
100
0

SEVILLA
PRINCIPES                     
5476
95.43
0
2458
96.64
0

SEVILLA
RANILLA                       
7850
99.73
0
3352
100
0

SEVILLA
R.MERCEDES                    
1992
92.94
0
1539
95.56
0

SEVILLA
SANTA CLARA                   
5494
99.87
0
2735
100
0

SEVILLA
TORNEO                        
5145
99.87
0
2624
100
0

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
2093
99.19
0
972
100
0

Informe de Legislación SH2 Acumulada

 Sensor: SH2 Sulfuro de Hidrogeno

Unidad:  ug/m3

Período: 01/01/2002 - 31/03/2001


Valor Límite Semihorario: 100

Valor Límite Diario: 40


Provincia: HUELVA    



Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
LA ORDEN                      
24
97.96
0
3
100
0

HUELVA
POZO DULCE                    
15
99.77
0
4
100
0

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
12
99.75
0
4
100
0

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
11
92.99
0
6
95.56
0

6.11 Informe de Legislación SH2 Mensual


Sensor: SH2 Sulfuro de Hidrogeno

Unidad:  ug/m3

Período: 01/03/2002 - 31/03/2002


Valor Límite Semihorario: 100
                   Valor Límite Diario: 40


Provincia: HUELVA    


Concentración Semihoraria
Concentración Diaria

Municipio
Estación
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones
Máximo
(%) Datos Válidos
Nº Superaciones

HUELVA
LA ORDEN                      
17
94.35
0
3
100
0

HUELVA
POZO DULCE                    
12
99.73
0
3
100
0

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
11
99.66
0
4
100
0

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
7
93.75
0
2
96.77
0

Valores de calidad de aire ambiente para distintos contaminantes atmosféricos según legislación vigente.

COMPUESTO Y UNIDAD
PERIODO
VALOR LÍMITE 

VALOR GUÍA

Dióxido de azufre (SO2) y valor asociado de Partículas en suspensión (STP)

(microgramos/m3)

(Método gravimétrico)
Anual
SO2
80

120
STP

>150

<=150




(Mediana de las medías diarias)



Invernal
130

180
>200

<=200




(Mediana de las medías diarias)



Anual
250 (*)

350 (*)
>350

<=350




(Percentil 98 de las medías diarias)



Diario
(*) No se deben sobrepasar más de tres días consecutivos.


Dióxido de azufre (SO2)

(microgramos/m3)
Anual

40 a 60

(Media de las medias diarias)


24 horas

100 a 150

(Media diaria)


3 horas (1)
Umbral de alerta:

500 (Media horaria durante tres horas consecutivas)


Partículas en suspensión (STP)

(microgramos/m3)

(Método gravimétrico)
Anual
150

(Media de las medías diarias)

300

(Percentil 95 de las medías diarias)



Dióxido de Nitrógeno (NO2) (microgramos/m3)
Anual
200

(Percentil 98 de las medías horarias o periodos inferiores a la hora
50

(Percentil 50 de las medías horarias o inferiores a la hora)

135

(Percentil 98 de las medías horarias o inferiores a la hora)


3 horas (1)
Umbral de alerta:

400 (Media horaria durante tres horas consecutivas)


Monóxido de Carbono (CO)

(microgramos/m3)
30 minutos

8 horas

24 horas
Situación admisible:

Concentración máxima: 45000

Concentración media: 15000

Emergencia:

Concentración media: 34000; 1º Grado

Concentración media: 46000; 2º Grado

Concentración media: 60000; 3º Grado



Hidrocarburos (HC)

(microgramos/m3)
30 minutos
280000

(Concentración media)



24 horas
140000

(Concentración media)


Ozono (O3)

(microgramos/m3)
8 horas
Umbral protección Salud:

110



1 hora

24 horas
Umbral protección Vegetación:

200

65



1 hora
Umbral Información Población:

180



1 hora
Umbral alerta Población:

360


Sulfuro de Hidrógeno (SH2)

(microgramos/m3)
30 minutos

24 horas
Situación admisible : 100

Situación admisible :40



 (*) Según Directiva 80/779/CEE, los Estados Miembros deberán tomar todas la medidas adecuadas para no sobrepasar este valor durante más de tres días consecutivos.

 (1) Según la Directiva 1999/30/CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.

7 Valoración de los datos de calidad del aire ambiente

A partir de los datos que se registran en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire Ambiente, se determina:

1. cumplimiento de los valores límite y alerta con respecto a los valores que establece la legislación vigente y

2. el estado de la calidad del aire ambiente respecto a un índice de calidad.

Cuando se dan superaciones de valores límite o umbrales, siempre se obtienen calificaciones de la calidad de aire malas o muy malas.

Sin embargo, las situaciones de calidad del aire malas y muy malas, no siempre darán lugar a superaciones de los valores límite o umbrales.

Solamente, cuando se dan superaciones de valores límite o umbrales, se procede como establece la Instrucción del Viceconsejero de medio ambiente de 30 de diciembre de 1998 sobre actuaciones a realizar en caso de concentraciones de contaminantes en el aire que den lugar a superaciones de los valores límite establecidos en la legislación vigente.

7.1 Valoración de datos de calidad del aire según la legislación vigente

7.1.1 Valoración de los datos del mes

7.1.1.1 Dióxido de Azufre

Todas las estaciones han registrado medias diarias bastante inferiores a los valores del intervalo guía.

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual y asociado a partículas, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.1.2 Partículas en suspensión

No se ha superado el intervalo guía (100-150 microgramos) en las estaciones de la red. Se han obtenido medias diarias comprendidas en el intervalo guía, 2 días en Jerez, 1 día en La Línea, 2 días en San Fernando, 1 día en San Juan del Puerto, 7 días en Bailén, y 10 días en Hda. Dolores (Alcalá de Guadaira). El resto de las estaciones han registrado medias diarias bastante inferiores los valores del intervalo guía.

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.1.3 Dióxido de Nitrógeno

Los valores registrados indican que se ha superado el intervalo guía del percentil cincuenta (P50) en las estaciones de Jerez, Avda. de Cádiz y Constitución (P.F.) en Granada, Hilera (Málaga) y Enramadilla y Torneo (Sevilla). Se ha superado el valor guía del percentil noventa y ocho (P98) en Avda. de Cádiz y Constitución (P.F.) en Granada y Torneo de Sevilla. 

El periodo para el cumplimiento de límites del dióxido de nitrógeno es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.1.4 Monóxido de carbono

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.1.5 Hidrocarburos

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.1.6 Ozono

Los valores registrados indican que se ha superado el umbral de protección a la vegetación por concentraciones diarias en todas las provincias andaluzas. Es conveniente aclarar que las ubicaciones actuales de las estaciones no cumplen los criterios para considerarlas representativas de la protección a la vegetación; la mayoría están en ámbito urbano.

Se ha superado el umbral de protección de la salud  como media octohoraria en Almería 2 días, El Ejido 4 días, San Roque 5 días, La Línea 5 días, Puerto Real 7 días, San Fernando 9 días, Jerez 6 días, Córdoba 3 días, Huelva 1 día, Jaén 5 días, Málaga 3 días, Alcalá de Guadaira 1 día y Sevilla 3 días.  

No se ha superado el umbral de información a la población como media horaria, en ninguna provincia.

7.1.2 Legislación acumulada y valoración de los datos

Los datos acumulados se refieren al período desde el 01/01/2002 hasta el 31/03/2002, excepto para el dióxido de azufre asociado a partículas y partículas que comienza en 01/04/2001.

7.1.2.1 Dióxido de Azufre

Los valores registrados indican que se superado el intervalo guía (100-150 microgramos) en la estación de Guadarranque (San Roque) 3 días. Se han obtenido medias diarias comprendidas en el intervalo guía en Villaricos (Cuevas del Almanzora) 1 día, Economato 4 días  y Guadarranque 8 días (San Roque). El resto de las estaciones han registrado medias diarias bastante inferiores los valores del intervalo guía.

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual y asociado a partículas, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.2.2 Partículas en suspensión

Se ha superado el intervalo guía (100-150 microgramos) 2 días en Avda. Marconi (Cádiz), 2 días en Jerez, 1 día en Algeciras, 1 día en La Línea, 1 día en San Fernando, 1 día en Motril, 1 día en La Rábida (Palos de la Frontera), 8 días en Niebla, 9 días en Bailén, 1 día en Hilera (Málaga) y 34 días en Hda. Dolores. Se han obtenido medias diarias comprendidas en el intervalo guía en Mediterráneo (Almería) 3 días, 3 días en Palomares (Cuevas de Almanzora), 4 días en Avda. Marconi (Cádiz), 2 días en Cortijillos (Los Barrios), 25 días en Jerez, 3 días en La Línea, 4 días en San Fernando, 21 días en Gran Vía Parque y 6 días en Pta. Colodro (Córdoba), 1 día en Avda. de Cádiz (Granada), 8 días en Constitución (P.F.) y 5 días en Granada-Norte de Granada, 1 día en La Rábida (Palos de la Frontera), 3 días en Moguer, 15 días en Niebla, 2 días en Punta Umbría, 3 días en San Juan del Puerto, 10 días en Avda. de Madrid (Jaén), 77 días en Bailén, 3 días en Linares, 71 días en Hda. Dolores (Alcalá de Guadaira), 3 días en Macarena, 1 día en Principes, 1 día en San Jerónimo, 1 día en Santa Clara y 1 día en Ranilla (Sevilla). El resto de las estaciones han registrado medias diarias bastante inferiores los valores del intervalo guía.

El periodo de cumplimiento de valores límite es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.2.3 Dióxido de Nitrógeno

Los valores registrados indican que se ha superado el intervalo guía del percentil cincuenta (P50) en las estaciones de Avda. Marconi (Cádiz), Pta. Colodro (Córdoba), Avda. de Cádiz y Constitución (P.F.) en Granada, Hilera (Málaga) y Enramadilla y Torneo (Sevilla). Se ha superado el valor guía del percentil noventa y ocho (P98) en Avda. de Cádiz y Constitución (P.F.) en Granada, Hilera (Málaga), Enramadilla y Torneo de Sevilla. Se ha superado el valor límite percentil noventa y ocho en las estaciones de Torneo y Enramadilla (Sevilla).

El periodo para el cumplimiento de límites del dióxido de nitrógeno es anual, por tanto los valores observados en el informe de legislación de este contaminante son sólo orientativos en periodos inferiores al año.

7.1.2.4 Monóxido de carbono

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.2.5 Hidrocarburos

Los valores de este mes indican que no se ha superado ningún valor límite.

7.1.2.6 Ozono

Los valores registrados indican que se ha superado el umbral de protección a la vegetación por concentraciones diarias en todas las provincias andaluzas excepto Córdoba y Huelva. Es conveniente aclarar que las ubicaciones actuales de las estaciones no cumplen los criterios para considerarlas representativas de la protección a la vegetación; la mayoría están en ámbito urbano.

Se ha superado el umbral de protección de la salud  como media octohoraria en Almería 2 días, El Ejido 4 días, San Roque 5 días, La Línea 5 días, Puerto Real 7 días, San Fernando 9 días, Jerez 6 días, Córdoba 3 días, Huelva 1 día, Jaén 5 días, Málaga 3 días, Alcalá de Guadaira 1 día y Sevilla 3 días.  

No se ha superado el umbral de información a la población como media horaria, en ninguna provincia.

7.2 Valoración de datos según el índice de calidad del aire ambiente.

7.2.1 Criterios de elaboración del índice

En el pasado mes de julio se cambiaron los criterios para el cálculo del índice de calidad del aire como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa europea. Las bases para dichos cálculos son los nuevos valores límite, aunque éstos no estén en vigor hasta el 2005 o 2010, según el contaminante.

En cada estación se calculará un índice individual para cada contaminante, conocido como índice parcial.

A partir de ellos se obtendrá el índice global que coincidirá con el índice parcial del contaminante que presente el peor comportamiento. De este modo, existirá un índice global para cada estación.

· Rango cualitativo: el índice estará dividido en cuatro tramos, que definirán los principales estados de calidad de aire; estos serán buena, admisible, mala o muy mala. A cada uno de los tramos se le asignará un color.

Valor del índice
Calidad del aire
Color

0-50
Buena
Verde

51-100
Admisible
Amarillo

101-150
Mala
Rojo

>150
Muy mala
Marrón

· Rango cualitativo:
ÍNDICE PARCIAL PARA CADA CONTAMINANTE. AÑO 2002



INDICE
SO2 (24H)
PARTICULAS (24 H)
NO2 (1H MÁX)
CO (8H MÓVIL MÁX)
O3 (8H MÓVIL MÁX)

0-50
63
33
140
8000
60

51-100
125
65
280
16000
120

101-150
188
98
420
24000
180

>150
>188
>98
>420
>24000
>180

 * En el caso del SO2  siempre que se supere el valor límite horario (440 (g/m3) fijado en la misma directiva, la calidad del aire será considerada “mala” y siempre que se supere el umbral de alerta (500 (g/m3) registrados durante tres horas consecutivas la calidad del aire será considerada “muy mala”.

 ** En el caso del NO2 se tiene en cuenta para el cálculo del índice, el valor límite medido en 1  hora que establece la “directiva hija”. Sin embargo, siempre que se supere el umbral de alerta (400 (g/m3) registrados durante tres horas consecutivas la calidad del aire será considerada “muy mala”.

 *** En el caso del O3 siempre que se supere el valor de información a la población, valor horario (180 (g/m3) fijado en la misma Propuesta, la calidad del aire será considerada “mala” y si se supera el umbral de alerta para la población, valor horario (240 (g/m3) la calidad del aire se considerará “muy mala”.



7.2.2 Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación BUENA dadas en el 03/2002

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

ALMERIA
MEDITERRANEO                  

30
4
11
31

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
31
30
14
1
31

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     

31

26
30

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    

31

23
30

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
31
31


31

GARRUCHA
GARRUCHA                      

31

24
31


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
31
31

20
31

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   

25

9
23

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  

31

13
31

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   

28

14
31

CADIZ
Avda. MARCONI                 
8
8

8
8

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
31
30
7
2
31

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      

31
4
11
31

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 

31

12
31

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
31
22

5
31

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    

28

15
28

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
29
17

27
25

SAN ROQUE
ECONOMATO                     

25

19
28

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           

31
2
19
26

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 

25

15
25

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  

25


24

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    

28

28
28


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
31
29
5
10
31

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
31
25
12
5
21


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
31
25

8
31

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
31
28
14
14
31

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
31
31
17
16
31

MOTRIL
MOTRIL                        
27
28
2
18
31


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

HUELVA
EL ESTADIO                    
27
27

7
27

HUELVA
LA ORDEN                      

31

31
31

HUELVA
LOS ROSALES                   
30
31

7
31

HUELVA
MANUEL LOIS                   

31
1
17
28

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
31
31

12
31

HUELVA
POZO DULCE                    
31
20

24
31

MOGUER
MOGUER                        

31

12
31

NIEBLA
NIEBLA                        

31

30
31

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     

31

15
31

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         

31

25
31

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  

31

12
31

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           

31

6
31


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

BAILEN
BAILEN                        

31

8
31

JAEN
Avda. DE MADRID               
31
26
2
12
31

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
30
28
2
21
30

LINARES
LINARES                       

31

20
31


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

MALAGA
HILERA                        
31
23
13
8
31

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
31
31
6
27
31


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
CO
NO2
O3
PART
SO2

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  


1
2
31

SEVILLA
ENRAMADILLA                   
11
8

8
11

SEVILLA
MACARENA                      
31
30

30
31

SEVILLA
PRINCIPES                     
31
28

12
31

SEVILLA
RANILLA                       
31
27
5
12
31

SEVILLA
R.MERCEDES                    
31
31


31

SEVILLA
SAN JERONIMO                  

31
1
8


SEVILLA
SANTA CLARA                   
31
26

1


SEVILLA
TORNEO                        
31
20
17
18
31

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
31
31

12
31

7.2.3  Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación ADMISIBLE dadas en el 03/2002

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
1
27
18


ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
1
17
28


CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     


4
1

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    


7
1

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      

30



GARRUCHA
GARRUCHA                      


5



Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     


11


BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   


17


BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  


16


BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   


13


CADIZ
Avda. MARCONI                 

8



JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
1
24
20


LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      

19
18


PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 

31



SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
2
24
19


SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    


13


SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              


1


SAN ROQUE
ECONOMATO                     


6


SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           

29
11


SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 


9


SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  


6



Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
1
26
17


CORDOBA
Pta. COLODRO                  
6
19
21



Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
6

22


GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
3
17
14


GRANADA
GRANADA-NORTE                 

14
13


MOTRIL
MOTRIL                        

28
13


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

HUELVA
EL ESTADIO                    


19


HUELVA
LA ORDEN                      

30



HUELVA
LOS ROSALES                   


24


HUELVA
MANUEL LOIS                   

30
14


HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            


14


HUELVA
POZO DULCE                    


7


MOGUER
MOGUER                        


18


NIEBLA
NIEBLA                        


1


PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     


16


PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         


6


PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  


19


SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           


23



Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

BAILEN
BAILEN                        


5


JAEN
Avda. DE MADRID               
4
29
13


JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
2
28
9


LINARES
LINARES                       


11



Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

MALAGA
HILERA                        
1
18
15


MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           

25
4



Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
NO2
O3
PART
SO2

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  

30
9


SEVILLA
ENRAMADILLA                   
3

3


SEVILLA
MACARENA                      
1

1


SEVILLA
PRINCIPES                     
3

19


SEVILLA
RANILLA                       
4
26
19


SEVILLA
SAN JERONIMO                  

30
23


SEVILLA
SANTA CLARA                   
5

30


SEVILLA
TORNEO                        
11
14
13


VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    


19


7.2.4 Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MALA dadas en el 03/2002

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
O3
PART

ALMERIA
MEDITERRANEO                  

2

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                

2

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     

1

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    

1

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
1


GARRUCHA
GARRUCHA                      

2


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
O3
PART

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   

2

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  

2

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         

7

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
5
1

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
7
5

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           

1

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 

1

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  

1


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
O3
PART

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               

4

CORDOBA
Pta. COLODRO                  

5


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
O3
PART

GRANADA
Avda. DE CADIZ                

1

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           

3

GRANADA
GRANADA-NORTE                 

2


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
O3
PART

HUELVA
LA ORDEN                      
1


HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            

1

MOGUER
MOGUER                        

1

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           

1


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
O3
PART

BAILEN
BAILEN                        

9

JAEN
Avda. DE MADRID               

6


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
O3
PART

MALAGA
HILERA                        

4


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
O3
PART

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  

9

7.2.5  Caracterización por parámetros de las situaciones con calificación MUY MALA dadas en el 03/2002

Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
PART

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
2

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
1

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
2


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
PART

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
1


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
PART

BAILEN
BAILEN                        
9


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
PART

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
10

7.2.6 Localización de las situaciones malas y muy malas correspondientes al 03/2002

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
22/03/2002
PART
MALA      

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
28/03/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
14/03/2002
PART
MALA      

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
26/03/2002
PART
MALA      

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
01/03/2002
PART
MALA      

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
28/03/2002
PART
MALA      

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
23/03/2002
O3 
MALA      

GARRUCHA
GARRUCHA                      
13/03/2002
PART
MALA      

GARRUCHA
GARRUCHA                      
28/03/2002
PART
MALA      


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
25/03/2002
PART
MALA      

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
26/03/2002
PART
MALA      

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
28/03/2002
PART
MALA      

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
29/03/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
07/03/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
08/03/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
11/03/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
19/03/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
20/03/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
21/03/2002
PART
MUY MALA  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
22/03/2002
PART
MUY MALA  

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
23/03/2002
PART
MALA      

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
27/03/2002
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
24/03/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
25/03/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
26/03/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
27/03/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
28/03/2002
PART
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
28/03/2002
O3 
MALA      

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
29/03/2002
PART
MUY MALA  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
20/03/2002
PART
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
21/03/2002
PART
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
21/03/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
22/03/2002
PART
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
23/03/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
24/03/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
25/03/2002
PART
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
26/03/2002
PART
MUY MALA  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
26/03/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
27/03/2002
PART
MUY MALA  

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
27/03/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
28/03/2002
PART
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
28/03/2002
O3 
MALA      

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
31/03/2002
O3 
MALA      

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
28/03/2002
PART
MALA      

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
21/03/2002
PART
MALA      

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
19/03/2002
PART
MALA      


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
21/03/2002
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
22/03/2002
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
23/03/2002
PART
MALA      

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
24/03/2002
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
12/03/2002
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
20/03/2002
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
21/03/2002
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
22/03/2002
PART
MALA      

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
23/03/2002
PART
MALA      


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
26/03/2002
PART
MALA      

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
20/03/2002
PART
MALA      

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
21/03/2002
PART
MALA      

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
22/03/2002
PART
MALA      

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
20/03/2002
PART
MALA      

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
21/03/2002
PART
MALA      


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

HUELVA
LA ORDEN                      
24/03/2002
O3 
MALA      

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
04/03/2002
PART
MALA      

MOGUER
MOGUER                        
21/03/2002
PART
MALA      

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
24/03/2002
PART
MALA      

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
25/03/2002
PART
MUY MALA  


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

BAILEN
BAILEN                        
06/03/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
07/03/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
08/03/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
09/03/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
10/03/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
11/03/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
12/03/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
13/03/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
19/03/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
20/03/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
21/03/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
22/03/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
23/03/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
24/03/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
25/03/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
26/03/2002
PART
MUY MALA  

BAILEN
BAILEN                        
27/03/2002
PART
MALA      

BAILEN
BAILEN                        
28/03/2002
PART
MALA      

JAEN
Avda. DE MADRID               
11/03/2002
PART
MALA      

JAEN
Avda. DE MADRID               
20/03/2002
PART
MALA      

JAEN
Avda. DE MADRID               
21/03/2002
PART
MALA      

JAEN
Avda. DE MADRID               
22/03/2002
PART
MALA      

JAEN
Avda. DE MADRID               
23/03/2002
PART
MALA      

JAEN
Avda. DE MADRID               
25/03/2002
PART
MALA      


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

MALAGA
HILERA                        
12/03/2002
PART
MALA      

MALAGA
HILERA                        
20/03/2002
PART
MALA      

MALAGA
HILERA                        
21/03/2002
PART
MALA      

MALAGA
HILERA                        
22/03/2002
PART
MALA      


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
Fecha
Sensor
Calidad

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
01/03/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
04/03/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
05/03/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
07/03/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
08/03/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
09/03/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
10/03/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
11/03/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
12/03/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
13/03/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
14/03/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
15/03/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
18/03/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
19/03/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
20/03/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
21/03/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
25/03/2002
PART
MUY MALA  

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
26/03/2002
PART
MALA      

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
27/03/2002
PART
MUY MALA  

7.2.7 Resumen mensual de la calidad por estación del 03/2002.

Provincia: ALMERIA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

ALMERIA
MEDITERRANEO                  
1
28
2
0
31

ALMERIA
Pza. CONCORDIA                
1
28
2
0
31

CUEVAS DEL ALMANZORA
PALOMARES                     
26
4
1
0
31

CUEVAS DEL ALMANZORA
VILLARICOS                    
23
7
1
0
31

EJIDO (EL)
EL EJIDO                      
0
30
1
0
31

GARRUCHA
GARRUCHA                      
24
5
2
0
31


Provincia: CADIZ     


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

ALGECIRAS
ALGECIRAS                     
20
11
0
0
31

BARRIOS (LOS)
CORTIJILLOS                   
9
17
2
0
28

BARRIOS (LOS)
E5: PALMONES                  
13
16
2
0
31

BARRIOS (LOS)
LOS BARRIOS                   
18
13
0
0
31

CADIZ
Avda. MARCONI                 
0
8
0
0
8

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ                         
0
22
7
2
31

LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
LA LINEA                      
2
23
5
1
31

PUERTO REAL
RÍO SAN PEDRO                 
0
31
0
0
31

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO                  
0
21
8
2
31

SAN ROQUE
CAMPAMENTO                    
15
13
0
0
28

SAN ROQUE
E. DE HOSTELERIA              
28
1
0
0
29

SAN ROQUE
ECONOMATO                     
22
6
0
0
28

SAN ROQUE
E3: COLEGIO CARTEYA           
0
30
1
0
31

SAN ROQUE
E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE 
15
9
1
0
25

SAN ROQUE
GUADARRANQUE                  
19
6
1
0
26

SAN ROQUE
MADREVIEJA                    
28
0
0
0
28


Provincia: CORDOBA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

CORDOBA
GRAN VÍA PARQUE               
4
23
4
0
31

CORDOBA
Pta. COLODRO                  
3
23
5
0
31


Provincia: GRANADA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

GRANADA
Avda. DE CADIZ                
8
22
1
0
31

GRANADA
CONSTITUCION (P.F.)           
5
23
3
0
31

GRANADA
GRANADA-NORTE                 
10
19
2
0
31

MOTRIL
MOTRIL                        
3
28
0
0
31


Provincia: HUELVA    


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

HUELVA
EL ESTADIO                    
8
19
0
0
27

HUELVA
LA ORDEN                      
0
30
1
0
31

HUELVA
LOS ROSALES                   
7
24
0
0
31

HUELVA
MANUEL LOIS                   
1
30
0
0
31

HUELVA
MARISMAS DEL TITAN            
16
14
1
0
31

HUELVA
POZO DULCE                    
24
7
0
0
31

MOGUER
MOGUER                        
12
18
1
0
31

NIEBLA
NIEBLA                        
30
1
0
0
31

PALOS DE LA FRONTERA
LA RABIDA                     
15
16
0
0
31

PALOS DE LA FRONTERA
PALOS                         
25
6
0
0
31

PUNTA UMBRIA
PUNTA UMBRIA                  
12
19
0
0
31

SAN JUAN DEL PUERTO
SAN JUAN DEL PUERTO           
6
23
1
1
31


Provincia: JAEN      


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

BAILEN
BAILEN                        
8
5
9
9
31

JAEN
Avda. DE MADRID               
2
23
6
0
31

JAEN
Hosp. CIUDAD JAEN             
1
29
0
0
30

LINARES
LINARES                       
20
11
0
0
31


Provincia: MALAGA    


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

MALAGA
HILERA                        
4
23
4
0
31

MALAGA
PASEO DE MARTIRICOS           
4
27
0
0
31


Provincia: SEVILLA   


Municipio
Estación
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA
Días Válidos

ALCALA DE GUADAIRA
Hda. DOLORES                  
0
12
9
10
31

SEVILLA
ENRAMADILLA                   
6
5
0
0
11

SEVILLA
MACARENA                      
29
2
0
0
31

SEVILLA
PRINCIPES                     
12
19
0
0
31

SEVILLA
RANILLA                       
3
28
0
0
31

SEVILLA
R.MERCEDES                    
31
0
0
0
31

SEVILLA
SAN JERONIMO                  
1
30
0
0
31

SEVILLA
SANTA CLARA                   
1
30
0
0
31

SEVILLA
TORNEO                        
7
24
0
0
31

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
VILLANUEVA                    
12
19
0
0
31

� INCRUSTAR Word.Picture.8  ���



























































RESUMEN DE MARZO 2002





� INCRUSTAR Word.Document.8 \s ���








� La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


2 La escala para el contaminante HC es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda


1 La escala para el contaminante CO es la ordenada de la derecha para el resto de los contaminantes la ordenada de la izquierda





Sevilla, 05 de junio de 2002

Página 7 de 1


[image: image61.wmf]_1009265294.bin

_1081318225.doc



















































































































































































































































































































_1081331607.doc


[image: image1.wmf]

_972455452.unknown




_1009265293.bin

