ANAGRAMA DE LABORATORIO

| OBRA |  |
| --- | --- |
| CLAVE |  |
| EXPEDIENTE AOPJA Nº |  |

MODELO DE INFORME DE INSPECCION DE PLANTAS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

| Central de |  |
| --- | --- |
| Situada en |  |
| Fecha de inspección |  |
| Marca y modelo de la planta |  |

| CONTINUA |  |
| --- | --- |
| De tambor secador mezclador |  |
| De tambor secador no mezclador |  |
| DISCONTINUA |  |

Tipos de mezclas bituminosas  que se van a suministrar a la obra:

INDICE

0.	INTRODUCCIÓN	4

1.	DOCUMENTACIÓN A APORTAR PREVIA A LA INSPECCIÓN	4

2.	DATOS GENERALES	5

2.1.	DATOS DE LA INSTALACIÓN (OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES)	5

2.2.	IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA	5

2.3.	PERSONAL	5

2.4.	PERMISOS Y AUTORIZACIONES	6

2.5.	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	6

3.	MEZCLAS BITUMINOSAS QUE SE SUMINISTRARÁN A LA OBRA	6

4.	MATERIALES CONTITUYENTES	7

4.1.	LIGANTE HIDROCARBONADO (BETÚN)	7

4.1.1.	Tipos de ligantes hidrocarbonados	7

4.1.2.	Documentación	8

4.1.3.	Almacenamiento	8

4.2.	ÁRIDOS	10

4.2.1.	Tipos de áridos	10

4.2.2.	Documentación recepción de áridos	11

4.2.3.	Acopios de los áridos	11

4.3.	POLVO MINERAL	12

4.3.1.	Tipos de polvo mineral	12

4.3.2.	Documentación recepción del polvo mineral de aportación	13

4.4.	ADICIONES	13

4.5.	ADITIVOS	14

5.	MEZCLAS BITUMINOSAS	15

5.1.	FÓRMULAS DE TRABAJO	15

5.1.1.	Proporciones de los materiales constituyentes	16

5.1.2.	Características de las mezclas bituminosas	17

5.2.	MARCADO CE DE LAS MEZCLAS	18

6.	INSTALACIONES	20

6.1.	INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS EN FRÍO	20

6.2.	INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS EN CALIENTE (PLANTAS DISCONTINUAS)	22

6.3.	SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE ÁRIDOS, POLVO MINERAL, LIGANTE Y, EN SU CASO, ADICIONES Y ADITIVOS	23

6.3.1.	Centrales de mezcla discontinua	23

6.3.2.	Centrales de mezcla continua	24

6.4.	MEZCLADOR	24

7.	AUTOCONTROL. CONTROL DE PRODUCCIÓN	25

7.1.	MATERIALES CONTITUYENTES	25

7.1.1.	Ligante hidrocarbonado (betún)	25

7.1.2.	Áridos	27

7.1.3.	Polvo mineral de aportación	27

7.1.4.	Polvo mineral de recuperación	27

7.1.5.	Adiciones	28

7.1.6.	Aditivos	28

7.2.	MEZCLAS BITUMINOSAS	28

7.2.1.	Ensayos de control de producción	28

7.2.2.	Nivel de control de producción y de conformidad de la planta	29

8.	DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO	29

9.	MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE	30

9.1.	BÁSCULAS DE PESAJE DE LOS CAMIONES	30

9.2.	CAMIÓN	30

10.	SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y HOMOLOGACIONES	32

11.	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	33

12.	COMENTARIOS DE OTROS ASISTENTES EN LA INSPECCIÓN (EN SU CASO)	35

13.	FIRMAS	36

ANEJOS:	37

ANEJO 1:	38

Fórmulas de trabajo

Documentación marcado CE de las mezclas

ANEJO 2:	39

Instalación de dosificación

ANEJO 2.1:	40

Instalación de tipo continuo

ANEJO 2.2:	42

Instalación de tipo discontinuo

ANEJO 3:	44

Informe de tarado de básculas

ANEJO 4:	45

Ejemplar de albarán de mezclas bituminosas

ANEJO 5:	46

Documentación relativa a los materiales constituyentes

ANEJO 6:	47

Documentación control de producción

ANEJO 7:	48

Documentación relativa a certificaciones voluntarias

- INTRODUCCIÓN

En el modelo, los recuadros con raya continua negra en letra “cursiva” se refieren a una Instrucción o Normativa, y se reflejará al principio del párrafo la Instrucción, Norma de aplicación o Recomendaciones de Organismos Oficiales.

# Cuando en el interior del cuadro figure con letra normal, se refiere a instrucciones para el inspector en el desarrollo de su trabajo, sin carácter normativo.

El objeto de la inspección es proporcionar una herramienta a la Dirección de Obra sobre la idoneidad de la instalación para la fabricación de los productos que se van a suministrar a obra.

- DOCUMENTACIÓN A APORTAR PREVIA A LA INSPECCIÓN

Previo a la inspección, la empresa responsable de la fabricación de las mezclas bituminosas deberá aportar (*) la documentación indicada en la siguiente tabla, con una antelación de al menos una semana con respecto a la fecha de la visita prevista. Es necesario que esta documentación se recoja en los anejos correspondientes.

| DOCUMENTACIÓN | RECIBIDA |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| DOCUMENTACIÓN DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS |  |  |
| Marcado CE. Declaración de prestaciones. |  |  |
| Marcado CE. Etiqueta de producto. |  |  |
| Marcado CE. Certificado de control de producción emitido por el Organismo Notificado. |  |  |
| Marcado CE. Ensayos iniciales. |  |  |
| Fórmula de trabajo. |  |  |
| Ensayos de autocontrol. Últimos ensayos. |  |  |
| DOCUMENTACIÓN DE MATERIALES CONSTITUYENTES |  |  |
| Marcado CE. Declaración de prestaciones. |  |  |
| Marcado CE. Etiqueta de producto. |  |  |
| Marcado CE. Certificado de control de producción emitido por el Organismo Notificado. |  |  |
| Documentación técnica para productos no sujetos a marcado CE. |  |  |
| DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO |  |  |
| Albarán de suministro de las mezclas bituminosas fabricadas por la instalación. |  |  |
| Albarán de suministro de los materiales constituyentes. |  |  |
| DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE CALIDAD |  |  |
| Informe de tarado de las básculas y medidores. |  |  |
| Certificaciones y sellos de calidad voluntarias (independientes al marcado CE). |  |  |

(*) Preferentemente toda la documentación se aportará en formato digital

COMENTARIOS

- DATOS GENERALES

  - DATOS DE LA INSTALACIÓN (OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES)

  - IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA

- Propietario

- Domicilio social

- NIF

- Teléfono

- E-mail

- Persona de contacto

  - PERSONAL

- Nombre del responsable de la fabricación

- Nombre del responsable del control de producción

- Relación de este último con la empresa

- ¿Hay en la planta otra persona encargada del control de producción?

- En caso afirmativo, nombre de la persona

- ¿Qué relación tiene esta persona con la empresa?

  - PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El inspector deberá verificar, visualizando los documentos, que la planta dispone de las siguientes autorizaciones y licencia.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Tiene autorización de la Consejería de Industria? |  |  |
| ¿Tiene autorización de la Delegación de Medio Ambiente? |  |  |
| ¿Tiene licencia de apertura? |  |  |

  - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

| Producción teórica (T/h) |  |
| --- | --- |
| Capacidad de la amasada |  |
| Distancia media a la obra |  |
| Tiempo estimado de transporte |  |

COMENTARIOS

- MEZCLAS BITUMINOSAS QUE SE SUMINISTRARÁN A LA OBRA

En este apartado se resumen: - Los tipos de mezclas que se van a preparar en esta instalación para la obra. En los siguientes apartados se analizará la documentación solicitada a las mezclas y materiales constituyentes.

- Tipos de mezclas a suministrar para la obra

| TIPO DE CAPA | TIPOS DE MEZCLAS |
| --- | --- |
| RODADURA |  |
| INTERMEDIA |  |
| BASE |  |

COMENTARIOS

- MATERIALES CONTITUYENTES

En este apartado se solicita información y documentación técnica y de calidad de los materiales constituyentes de las mezclas. La documentación para la cual se exige “copia”, se deberá aportar en el Anejo 5 de este informe.

  - LIGANTE HIDROCARBONADO (BETÚN)

    - Tipos de ligantes hidrocarbonados

En la actualidad, están obligados de disponer el marcado CE todos los betunes indicados en el PG-3 para la fabricación de mezclas bituminosas que son: - Artículo 211: - Los betunes asfálticos convencionales indicados en la norma UNE EN 12591. - Los betunes asfálticos duros indicados en la norma UNE EN 13924-1 - Los betunes asfálticos multigrados indicados en la norma UNE EN 13924-2 - Artículo 212: - Los betunes asfálticos modificados con polímeros indicados en la norma UNE EN 14023. Las designaciones de los betunes se deben ajustar a lo indicado en las normas armonizadas anteriormente citadas. El PG-3 especifica qué betunes se pueden emplear para fabricar una determinada mezcla en función del tipo de capa y tráfico en el que se va a colocar. Estas normas armonizadas no recogen a los betunes mejorados con caucho (BC) ni a los modificados con caucho (MBC), sin embargo sí está permitido su uso.

- Indicar en las siguientes tablas los betunes, tanto de penetración como, en su caso, modificados, que se emplearán en cada una de las mezclas bituminosas que se fabricarán para la obra.

Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas:

| MEZCLA TIPO: |  |
| --- | --- |
| CAPA TIPO: |  |

LIGANTES

| DESIGNACIÓN | FABRICANTE | COINCIDEN CON LO INDICADO EN LOS DOCUMENTOS CE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |

    - Documentación

El fabricante del ligante asfáltico debe facilitar la documentación requerida para el marcado CE y, en algunos casos, certificado de análisis del betún que se suministra. Es recomendable conservar en la planta muestras de los betunes que se recepcionen para, en el caso de anomalías en las mezclas bituminosas colocadas en obra, permitir el ensayo del betún con las que se fabricaron.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Presenta la documentación relativa al marcado CE? |  |  |
| - Etiqueta CE |  |  |
| - Declaración de prestaciones |  |  |
| - Certificado de control de producción por Organismo Notificado |  |  |
| ¿Acompaña a cada partida un certificado de análisis? |  |  |

En el caso de emplear betunes con caucho, además de lo indicado en el PG-3 se cumplirá con lo especificado en la ORDEN CIRCULAR 21/2007 SOBRE EL USO Y ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LIGANTES Y MEZCLAS BITUMINOSAS QUE INCORPOREN CAUCHO PROCEDENTE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU).

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| En el caso de empleo de betunes tratados con caucho |  |  |
| ¿Se van a emplear en la obra betunes mejorados con caucho? |  |  |
| ¿Se van a emplear en la obra betunes modificados con caucho? |  |  |
| ¿Se van a emplear en obra betunes de alta viscosidad con caucho? |  |  |
| ¿El ligante tratado con caucho procede de planta o el tratamiento se realiza “in situ”? |  |  |
| En caso de que el tratamiento se realice “in situ”, indicar procedimiento |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se guardan muestras de ligante? |  |  |
| En caso afirmativo indicar a continuación donde se guardan y durante cuánto tiempo |  |  |

Adjuntar en el Anejo 5 la documentación del marcado CE y albarán de suministro de los betunes empleados en la fabricación de las mezclas bituminosas que se suministrarán a la obra. En su caso, aportar procedimiento de fabricación del betún con caucho “in situ”.

    - Almacenamiento

PG-3; Artículo 211.4 Betunes asfálticos. Transporte y almacenamiento y 212.4 Betunes modificados con polímeros. Transporte y almacenamiento El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que cuenten con los aparatos de medida y seguridad necesarias, situadas en puntos de fácil acceso. Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (+ 10 ºC). PG-3; Artículo 211.4 Betunes asfálticos. Transporte y almacenamiento El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b. PG-3; Artículo 212.4 Betunes modificados con polímeros. Transporte y almacenamiento El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura y el tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneización en el transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las características del ligante modificado. Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento indicados en la tabla 212.2, los elementos de transporte y almacenamiento deberán estar provistos de un sistema de homogeneización adecuado. Para ligantes susceptibles de sedimentación, los tanques de almacenamiento deberán ser de eje vertical, con sistema de agitación y recirculación, y salida del ligante por la parte inferior del tanque, el cual será preferiblemente de forma troncocónica. El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 212.2. Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante un plazo superior a quince días (>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, los ensayos de penetración (norma UNE-EN 1426) y punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) que, comparados con los resultados de los ensayos a la llegada a la obra, deberán cumplir las especificaciones de estabilidad al almacenamiento de la tabla 212.2.

| Nº de depósitos |  |
| --- | --- |

- Tipo de ligante en los depósitos (Comprobación de albaranes)

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Existen termómetros en la boca de salida del mezclador? |  |  |
| ¿Existen termómetros en tanques de almacenamiento? |  |  |
| ¿El sistema de circulación está provisto de toma de muestras y comprobación del calibrado? |  |  |

- Almacenamiento betunes modificados

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se van a emplear en la obra betunes modificados con polímeros? |  |  |
| En caso afirmativo ¿Se ha fijado un tiempo máximo de almacenamiento? |  |  |
| En caso afirmativo indicar a continuación dicho plazo |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Disponen de sistema de homogeneización los tanques de betún modificado? |  |  |
| ¿El betún modificado ha estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, más de 15 días? |  |  |
| En caso afirmativo ¿Se han realizado los controles indicados en el artículo 212.4 del PG-3? |  |  |

- Almacenamiento betunes con caucho

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se van a emplear en la obra betunes con caucho? |  |  |
| En caso afirmativo ¿Se ha fijado un tiempo máximo de almacenamiento? |  |  |
| En caso afirmativo indicar a continuación dicho plazo |  |  |
| ¿Disponen de sistema de homogeneización los tanques de betún con caucho? |  |  |

COMENTARIOS

  - ÁRIDOS

    - Tipos de áridos

Los áridos que se emplean en la fabricación de las mezclas bituminosas han de disponer del obligado marcado CE. Las designaciones de los áridos se deben ajustar a lo indicado en la norma armonizada para dicho marcado CE, UNE-EN 13043, lo que debe figurar en la declaración de prestaciones y etiqueta CE. En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá emplearse el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las proporciones y criterios indicados en el artículo 542.2.3.1 del PG-3.

PG-3; Artículo 542.2.3 Áridos En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de mezcla bituminosa, se determinará la granulometría del árido recuperado (norma UNE-EN 12697-2) que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la norma UNE-EN 933-2. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas).

- Indicar en las siguientes tablas los áridos que se emplearán en cada una de las mezclas bituminosas que se fabricarán para la obra.

Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas:

| MEZCLA TIPO: |  |
| --- | --- |
| CAPA TIPO: |  |

ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS

| TIPO | DESIGNACIÓN (UNE-EN 13043) | NATURALEZA | CANTERA | COINCIDEN CON LO INDICADO EN LOS DOCUMENTOS CE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SI | NO |

MATERIAL FRESADO

| TIPO | PROCEDENCIA | COINCIDEN CON LO INDICADO EN LA FORMULA DE TRABAJO DE LA MEZCLA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |

    - Documentación recepción de áridos

Los áridos para su empleo en la fabricación de mezclas bituminosas están sujetos al Reglamento Europeo de productos de Construcción, por lo que es obligado su marcado CE. La norma armonizada donde se indican las especificaciones para su marcado CE es la UNE-EN 13043

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Los áridos empleados en la fabricación de las mezclas, disponen de marcado CE? |  |  |
| - Declaración de Prestaciones |  |  |
| - Etiqueta CE |  |  |
| - Certificado de control de producción por Organismo Notificado |  |  |
| ¿Se reciben los áridos con albarán de suministro? |  |  |

Adjuntar en el Anejo 5 la documentación del marcado CE y albarán de suministro de los áridos, gruesos y finos, empleados en la fabricación de las mezclas bituminosas que se suministrarán a la obra.

    - Acopios de los áridos

PG-3; Artículo 542.5.3 y 543.5.3. Aprovisionamiento de áridos Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación. Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (D= 16 mm), el número mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). (Art. 543.5.3 El número mínimo de fracciones será de tres (3)). El Director de obra podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar íntercontaminaciones. Los acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se constituirán por tongadas de espesor no superior a un metro y medio, y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. PG-3; Artículo 542.5.3. Aprovisionamiento de áridos El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. PG-3; Artículo 543.5.3. Aprovisionamiento de áridos En el caso de obras pequeñas, con volumen total de áridos inferior a cinco mil metros cúbicos (< 5 000 m3), antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los áridos. En otro caso, el volumen mínimo a exigir será el treinta por ciento (30%) o el correspondiente a un (1) mes de producción máxima del equipo de fabricación.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Los áridos son homogéneos? |  |  |
| ¿Los áridos se acopian en montones cónicos? |  |  |
| ¿Se acopian en capas de espesor no superior a 1,5 m? |  |  |
| ¿Existe intercontaminación entre acopios? |  |  |
| ¿Se producen segregaciones en carga? |  |  |
| ¿Se producen segregaciones en alimentación? |  |  |
| ¿Se acopian por separado los áridos dudosos? |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se emplea en alguna mezcla árido procedente del fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa? |  |  |
| En caso afirmativo, ¿existen acopios clasificados de material fresado grueso y fino? |  |  |

COMENTARIOS

  - POLVO MINERAL

    - Tipos de polvo mineral

PG-3; Artículo 542.4.2. y 543.4.2. Central de fabricación La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Son independientes los sistemas para polvo mineral de aportación y de recuperación? |  |  |
| ¿Están protegidos contra la humedad? |  |  |

- Indicar en las siguientes tablas, el polvo mineral tanto de aportación como de recuperación, que se empleará en cada una de las mezclas bituminosas que se fabricarán para la obra.

Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas:

| MEZCLA TIPO: |  |
| --- | --- |
| CAPA TIPO: |  |

POLVO MINERAL

| TIPO | DESIGNACIÓN (UNE-EN 13043) | NATURALEZA | PROCEDENCIA | COINCIDEN CON LO INDICADO EN LOS DOCUMENTOS CE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SI | NO |

COMENTARIOS

    - Documentación recepción del polvo mineral de aportación

El polvo mineral de aportación que se emplee en la fabricación de las mezclas bituminosas ha de disponer del preceptivo marcado CE. Las designaciones del polvo mineral de aportación se deben ajustar a lo indicado en la norma armonizada para dicho marcado CE, UNE-EN 13043, lo que debe figurar en los documentos CE.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se utiliza polvo mineral de aportación? |  |  |
| En caso afirmativo, indicar tipo: |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Dispone de marcado CE para uso como polvo mineral para la fabricación de mezclas bituminosas? |  |  |
| - Declaración de Prestaciones |  |  |
| - Etiqueta CE |  |  |
| - Certificado de control de producción por Organismo Notificado |  |  |

Adjuntar en el Anejo 5 la documentación del marcado CE y albarán de suministro del polvo mineral de aportación.

  - ADICIONES

PG-3; Artículo 542.2.2 y 543.2.2. Ligantes hidrocarbonados En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de este Pliego, o en la reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones incluirán la dosificación y el método de dispersión de la adición. En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como fibras, materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 212 de este Pliego.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se van a emplear adiciones en la fabricación de alguna de las mezclas bituminosas de la obra? |  |  |
| En caso afirmativo, indicarlas a continuación: |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Están contemplados estos productos en las fórmulas de trabajo? |  |  |
| ¿Han sido aprobados por el Director de la Obra el empleo de estas adiciones así como su dosificación y dispersión? |  |  |
| ¿Se reciben con documentación técnica? |  |  |

En el caso de empleo de adiciones, adjuntar en el Anejo 5 la documentación técnica de estos materiales.

COMENTARIOS

  - ADITIVOS

PG-3; Artículo 542.2.4 y 543.2.4. Aditivos El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los aditivos que puedan utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobados por el Director de las Obras.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se van a emplear aditivos en la fabricación de alguna de las mezclas bituminosas de la obra? |  |  |
| En caso afirmativo, indicarlos a continuación: |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Están contemplados estos productos en las fórmulas de trabajo? |  |  |
| ¿Han sido aprobados por el Director de la Obra el empleo de estos aditivos así como su dosificación y dispersión? |  |  |
| ¿Se reciben con documentación técnica? |  |  |

En el caso de empleo de aditivos, adjuntar en el Anejo 5 la documentación técnica de estos materiales.

COMENTARIOS

- MEZCLAS BITUMINOSAS

  - FÓRMULAS DE TRABAJO

PG-3 Art. 542.5.1 y 543.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: - Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente. - Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices: - PG-3 Artículo 542: 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2. - PG-3 Artículo 543: 22 mm; 16 mm; 11,2 mm; 8 mm; 5,6 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2. - Expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0.063 mm que se expresará con aproximación del uno por mil (1‰). - Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (1‰). - Dosificación, en su caso, del polvo mineral de recuperación, expresada en porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (1‰). - Identificación y dosificación del ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. - En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la mezcla total. También se señalarán: - Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. - Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). - PG-3 Artículo 542. La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de ciento cincuenta a trescientos centipoises (150-300 cP). Además, en el caso de betunes modificados con polímeros, betunes mejorados con caucho o de betunes especiales para mezclas semicalientes, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. - PG-3 Artículo 543. La temperatura de mezclado se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302) de doscientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta centipoises (250-450 cP) en el caso de mezclas bituminosas discontinuas con betunes asfálticos y de cuatrocientos a setecientos centipoises (400-700 cP) en el caso de mezclas bituminosas drenantes con betunes asfálticos. Además, en el caso betunes modificados con polímeros, betunes mejorados con caucho o de betunes especiales para mezclas semicalientes, se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante en la temperatura de mezclado. - PG-3 Artículo 542. La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta grados Celsius (130 ºC), salvo en mezclas semicalientes o justificación en contrario. - PG-3 Artículo 543. La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la salida de la extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento treinta y cinco grados Celsius (135 ºC), salvo en mezclas semicalientes o justificación en contrario. PG-3 Art. 542.5.1 y 543.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo - La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al terminarla. - En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado.

En el Anejo1 se aportarán las fórmulas de trabajo de cada una de las mezclas bituminosas que se suministrarán a la obra. En las siguientes tablas se resumen las proporciones de los constituyentes definidos en dichas fórmulas de trabajo.

    - Proporciones de los materiales constituyentes

- Indicar en las siguientes tablas las proporciones de los constituyentes que se emplearán en cada una de las mezclas bituminosas que se fabricarán para la obra.

Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas:

| MEZCLA TIPO: |  |
| --- | --- |
| CAPA TIPO: |  |

ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS (ALIMENTACIÓN EN FRÍO)

| TIPO | DESIGNACIÓN (UNE-EN 13043) | DOTACIÓN PORCENTUAL (%) |
| --- | --- | --- |

ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS (ALIMENTACIÓN EN CALIENTE)

| TIPO | DESIGNACIÓN PLANTA | DOTACIÓN PORCENTUAL (%) |
| --- | --- | --- |

MATERIAL FRESADO

| TIPO | DESIGNACIÓN PLANTA | DOTACIÓN PORCENTUAL (%) |
| --- | --- | --- |

POLVO MINERAL

| TIPO | FABRICANTE | DOTACIÓN PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE LA MEZCLA (%) |
| --- | --- | --- |

LIGANTE

| TIPO | FABRICANTE | DOTACIÓN PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE LA MEZCLA (%) |
| --- | --- | --- |

ADICIONES

| TIPO | FABRICANTE | DOTACIÓN PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE LA MEZCLA (%) |
| --- | --- | --- |

ADITIVOS

| TIPO | FABRICANTE | DOTACIÓN PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE LA MEZCLA (%) |
| --- | --- | --- |

COMENTARIOS

    - Características de las mezclas bituminosas

- Indicar en las siguientes tablas las características indicadas en la fórmula de trabajo de cada una de las mezclas.

Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas:

| MEZCLA TIPO: |  |
| --- | --- |
| CAPA TIPO: |  |

| PARÁMETRO |  | RESULTADO | CUMPLE CON EL PPTP DE LA OBRA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO |
| Contenido de huecos (UNE-EN 12697-8) | En mezcla (%) |  |  |  |
|  | En áridos (%) |  |  |  |
| Resistencia a la deformación permanente (UNE-EN 12697-22) | WTSAIRE (mm para 103 ciclos de carga) |  |  |  |
|  | PRDAIRE (%) |  |  |  |
| Sensibilidad al agua (UNE-EN 12697-12) | ITSR (%) |  |  |  |
| Módulo dinámico a 20 ºC (Sólo para mezclas de alto módulo) (UNE-EN 12697-26) | (MPa) |  |  |  |
| Resistencia a la fatiga (Sólo para mezclas de alto módulo) (UNE-EN 12697-24) | µm/m) |  |  |  |
| Pérdida de partículas (en el caso de mezclas drenantes) (UNE-EN 12697-17) |  |  |  |  |
| Escurrimiento de ligante (en el caso de mezclas drenantes) (UNE-EN 12697-18) (*) |  |  |  |  |
| Temperatura máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante | (°C) |  |  |  |
| Temperatura de mezclado | (°C) |  |  |  |
| Temperatura máxima al iniciar la compactación y mínima al terminarla | (°C) |  |  |  |

(*) En mezclas discontinuas tipo BBTM B, cuando lo exija el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el Director de las Obras.

  - MARCADO CE DE LAS MEZCLAS

PG-3 Artículo 542.2 y 543.2. Materiales Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto.

- Documentación requerida para comprobar si las mezclas bituminosas empleadas en planta disponen del marcado CE

En el caso de las mezclas bituminosas en caliente, MBC, el sistema de certificación que aplica es el 2+. La documentación correspondiente a este marcado CE consiste en: - Ensayo de tipo. Etiqueta CE para cada tipo de mezcla. - Declaración de Prestaciones del fabricante. - Certificado del control de producción en fábrica (CPF) emitido por un Organismo Notificado. En el CPF están incluidos todos los tipos de mezclas que han sido inspeccionadas por el Organismo Notificado.

- Ensayos de tipo

APARTADO 7. INFORME DEL ENSAYO DE TIPO. UNE-EN 13108-20 7.1 Generalidades El informe del ensayo de tipo debe formar parte de la declaración de conformidad del fabricante. Este informe debe contener todos los datos indicados a continuación, y debe estar acompañado por todos los certificados de ensayo que correspondan. El fabricante debe proporcionar la siguiente información: - El nombre y dirección del fabricante que realiza la declaración. - La fecha de emisión. - La identificación de la planta de mezclado. - La designación del tipo de mezcla y las categorías para las que se declara la conformidad. - La declaración de los métodos utilizados para la validación de la mezcla, especificados en los apartados 6.5.2 ó 6.5.3 con referencias al anexo C. 7.2 Constituyentes a) Para cada tamaño de árido: origen y tipo. - ligante: tipo y grado. - Polvo mineral: origen y tipo. - Aditivos: origen y tipo. - Asfalto reciclado: declaración de la gama admisible de propiedades y métodos de control. - Todos los constituyentes: resultados de los ensayos de acuerdo con el método A, si corresponde 7.3 Fórmula de la mezcla La fórmula de la mezcla, expresada en términos de: - Composición teórica; y/o - Composición de producción.

El Reglamento mencionado obliga a los fabricantes a declarar las características de las mezclas bituminosas que fabrican de acuerdo con los métodos de ensayo indicados en la norma armonizada de aplicación a dichas mezclas. Las especificaciones que se le exigen a las mezclas dependen del tipo de obra, es por ello que éstas están reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. De acuerdo con ello, el hecho de que una mezcla disponga de marcado CE no significa, necesariamente, que cumpla lo exigido para dicha mezcla para una determinada obra. Por lo tanto hay que verificar que: - La información que se solicita para cada mezcla cumple lo exigido por las normativas para el marcado CE. - Que las fórmulas de trabajo que se emplearán en la obra, coinciden con la documentación del marcado CE. - Que las fórmulas de trabajo cumplen las características solicitadas para cada tipo de mezcla por el Pliego Particular de la obra.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Existen fórmulas de trabajo para cada tipo de mezcla? |  |  |
| ¿Se ajusta el Ensayo de tipo de cada una de las mezclas a las fórmulas de trabajo correspondientes? |  |  |
| ¿El certificado de control de producción en fábrica, emitido por un Organismo Notificado, es de la planta que se está verificando? |  |  |
| ¿Coincide con la actual ubicación de la planta? |  |  |
| ¿La planta dispone de Declaración de Prestaciones y Etiquetas CE para todas las mezclas que se emplearán en la obra? |  |  |
| ¿En el certificado de control de producción están incluidas como mezclas certificadas todas las que se emplearán en la obra? |  |  |

Adjuntar en el Anejo 1 la siguiente documentación: - Las fórmulas de trabajo/ensayo de tipo de cada tipo de mezcla que se empleará en la obra. - La Declaración de Prestaciones de cada tipo de mezcla que se empleará en la obra. - La Etiqueta CE de cada una de las mezclas que se emplearán en la obra. El certificado de control de producción, emitido por el Organismo Notificado.

COMENTARIOS

- INSTALACIONES

  - INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS EN FRÍO

PG-3; Artículo 542.4.2 y 543.4.2. Central de fabricación El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. En todo caso no será inferior a cuatro (4) para mezclas tipo hormigón bituminoso (Art. 542.4.2) ni inferior a tres (3) para mezclas drenantes o discontinuas (Art. 543.4.2) PG-3; Artículo 542.5.4 y 543.5.4. Fabricación de la mezcla La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido está siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50% a100%) de su capacidad, sin rebosar. PG-3; Artículo 542.5.4. Fabricación de la mezcla Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas Apartado 4.2.1.1 El silo de árido fino merece una especial atención, pues la humedad hace que las arenas tiendan a apelmazarse y a formar bóvedas que impiden la descarga. Los silos dispondrán en la parte inferior de un dispositivo de dosificación. Existen diversos tipos, los más empleados son: los de vaivén, vibratorio y cinta transportadora.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| - Tipo de silos |  |  |
| Tolva abierta |  |  |
| Silo Cerrado |  |  |
| Silo de túnel |  |  |

| Nº de Tolvas | Capacidad |
| --- | --- |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿El número de tolvas es mayor que el de fracciones? |  |  |
| Sistema de carga de las tolvas, (vehículo y tipo): |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿El ancho de la cuchara es menor que el de las tolvas? |  |  |
| ¿Existen derrames entre las tolvas? |  |  |

- Estado de carga de las tolvas

|  | Tolva 1 | Tolva 2 | Tolva 3 | Tolva 4 | Tolva 5 | Tolva 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga < 50% |  |  |  |  |  |  |
| 50% < Carga < 100% |  |  |  |  |  |  |
| Rebosa el árido |  |  |  |  |  |  |
| Existen separadores |  |  |  |  |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿La(s) tolva(s) de árido fino dispone de dispositivo para evitar apelmazamiento? |  |  |
| Tipo de dispositivo : |  |  |

PG-3; Artículo 542.4.2 y 543.4.2. Central de fabricación En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío.

- Control de la humedad de los áridos en frío (Para centrales de mezcla continua)

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Existe control de la humedad del árido? |  |  |
| ¿Cuál?: |  |  |
| ¿Con qué periodicidad se mide la humedad de los áridos?: |  |  |
| Si no es continuo el control de humedad, ¿Cómo se trabaja con acopios húmedos tras lluvia?: |  |  |

- Dosificación y dispositivos de control de salida de áridos en frío

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Es ponderal el sistema de dosificación de los áridos en frío? |  |  |
| En caso afirmativo: |  |  |
| ¿Es ponderal para cada uno de los áridos? |  |  |
| ¿Es ponderal sólo para la arena y para el conjunto del resto de los áridos? |  |  |
| Fecha última calibración |  |  |

En el Anejo 2 se indicarán los datos de la planta con la dosificación de las tolvas de frío

  - INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS EN CALIENTE (PLANTAS DISCONTINUAS)

PG-3; Artículo 542.4.2 Central de fabricación Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los áridos en caliente, (de capacidad acorde con su producción) en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas en proporciones superiores al quince (>15%) de la masa total de la mezcla, la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el epígrafe 542.5.4. La central de fabricación (de funcionamiento continuo o discontinuo) dispondrá de, al menos, dos tolvas adicionales para el material bituminoso a reciclar tratado, y será capaz de incorporarlo durante el proceso de mezcla sin afección negativa a los materiales constituyentes, en especial, al ligante bituminoso de aportación. PG-3: Artículo 524.5.4. Fabricación de la mezcla Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas, en proporción superior al quince (>15%) de la masa total de la mezcla, se procederá como se especifica a continuación: - En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, para cada amasada, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. - En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte grados Celsius (> 220ºC), ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del ligante de aportación.

Para las mezclas de rodadura del artículo 542 y para todas las del artículo 543 no se contempla la posibilidad de empleo como áridos del material procedente del fresado de mezclas bituminosas.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Existen indicadores de temperatura de los áridos en?: |  |  |
| Silos de áridos en caliente |  |  |
| Salida del secador |  |  |
| ¿Sale humo negro en el escape de la chimenea? |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| En caso de utilizar material fresado, indicar: |  |  |
| Existen al menos dos tolvas adicionales para el material bituminoso a reciclar tratado? |  |  |
| Describir el procedimiento de incorporación del material fresado a la mezcla : |  |  |
| ¿El material fresado pasa por las cribas de caliente? |  |  |

COMENTARIOS

| Nº de fracciones de áridos en caliente | Nº de cribas |
| --- | --- |

- Abertura de mallas

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se comprueba en planta la homogeneidad de los áridos? |  |  |
| En caso afirmativo indicar a continuación como se realiza esta comprobación |  |  |
| ¿Existe registro de estas comprobaciones? |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se inspeccionan regularmente las cribas? |  |  |
| En caso afirmativo indicar a continuación como se realiza esta comprobación |  |  |
| Inspección de las cribas: |  |  |
| - ¿Están limpias? |  |  |
| - ¿Existen mallas rotas? |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Existe registro de incidencias? |  |  |
| ¿Existe dispositivo de toma de muestras? |  |  |
| ¿Se han tomado muestras en esta inspección de los áridos en caliente? |  |  |

  - SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE ÁRIDOS, POLVO MINERAL, LIGANTE Y, EN SU CASO, ADICIONES Y ADITIVOS

En las plantas de tambor secador-mezclador la dosificación del árido se realiza en las tolvas de frío. En las plantas de tambor secador no mezclador, la instalación estará dotada de un sistema de clasificación de áridos en caliente. PG-3; Artículo 542.4.2 y 543.4.2. Central de fabricación En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos. Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al cinco por mil ( ± 5‰) y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 3‰) . Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad y precisión suficientes. PG-3; Artículo 542.5.4 y 543.5.4. Fabricación de la mezcla En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación.

    - Centrales de mezcla discontinua

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Son independientes los dosificadores de áridos calientes, del polvo mineral y del ligante? |  |  |
| ¿La dosificación de los áridos en caliente es ponderal con una precisión mayor de 5 ‰? |  |  |
| ¿La dosificación del polvo mineral y del ligante es ponderal con una precisión mayor de 3 ‰? |  |  |
| ¿Se comprueban regularmente las balanzas? |  |  |
| ¿Existen pesas de calibración? |  |  |
| ¿Existe registro de calibraciones? |  |  |
| Fecha última calibración de básculas: |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Existe registro de incidencias? |  |  |
| ¿Existe control de temperatura del ligante? |  |  |
| ¿Existe control de temperatura de los áridos? |  |  |
| ¿Se emplean adiciones y/o aditivos? |  |  |
| En caso afirmativo detallar el sistema de incorporación de las adiciones y/o aditivos |  |  |

    - Centrales de mezcla continua

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Es ponderal el sistema de dosificación para la arena? |  |  |
| ¿Es ponderal el sistema de dosificación para el conjunto de los áridos? |  |  |
| ¿Existe registro de incidencias? |  |  |
| ¿Existe control de temperatura del ligante? |  |  |
| ¿Existe control de temperatura de los áridos? |  |  |
| ¿Se emplean adiciones y/o aditivos? |  |  |
| En caso afirmativo detallar el sistema de incorporación de las adiciones y/o aditivos |  |  |

COMENTARIOS

Adjuntar en el Anejo 3 la siguiente documentación: - Informe de tarado de las básculas

  - MEZCLADOR

PG-3; Artículo 542.5.4 y 543.5.4. Fabricación de la mezcla A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. PG-3; Artículo 542.4.2 y 543.4.2. Central de fabricación Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. PG-3 Artículo 542.5.1.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. Principios generales Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas, la temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento sesenta y cinco grados Celsius (<165 ºC ) salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (< 150 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En mezclas semicalientes la temperatura máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (<140 ºC). PG-3 Artículo 543.5.1.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. Principios generales Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas, la temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento sesenta y cinco grados Celsius (< 165 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius ( <150 ºC). En mezclas semicalientes la temperatura máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (< 140 ºC). Para las mezclas discontinuas tipo BBTM B y para las mezclas drenantes, dichas temperaturas máximas deberán disminuirse si es necesario, para evitar posibles escurrimientos del ligante o si así lo establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras. En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Existen indicadores de temperatura de los áridos y ligante a la entrada al mezclador? |  |  |
| ¿Existe dispositivo de control del tiempo de mezcla? |  |  |
| Tipo de descarga: |  |  |
| - Directa al camión |  |  |
| - Cinta transportadora |  |  |
| - Cangilón |  |  |
| ¿Existe silo de almacenamiento? |  |  |
| ¿Está calefactado? |  |  |
| ¿Está aislado? |  |  |
| ¿Los áridos en la mezcla bituminosa están uniformemente distribuidos y cubiertos por el ligante? |  |  |

COMENTARIOS

- AUTOCONTROL. CONTROL DE PRODUCCIÓN

  - MATERIALES CONTITUYENTES

    - Ligante hidrocarbonado (betún)

En los artículos 211 y 212 del PG-3 se indican las frecuencias y tipo de ensayos recomendados a realizar sobre el betún asfáltico (normal y modificado con polímeros), y en la OC 21/07 para los betunes mejorados y modificados con caucho.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se realizan ensayos determinándose las características del ligante? |  |  |
| En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las siguientes características? | Frecuencia | Fecha último ensayo |
| CONTROL DE BETUNES ASFÁLTICOS ARTÍCULO 211 PG-3 |  |  |
| - Control de recepción: Penetración (UNE-EN 1426) |  |  |
| - Control a la entrada del mezclador: Penetración (UNE-EN 1426) |  |  |
| Punto de reblandecimiento (UNE-EN 1427) |  |  |
| Índice de penetración (UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 Anexo A, según corresponda) |  |  |
| - Control adicional: Penetración (UNE-EN 1426) |  |  |
| Punto de reblandecimiento (UNE-EN 1427) |  |  |
| Punto de fragilidad Fraas (UNE-EN 12593) |  |  |
| Solubilidad (UNE-EN 12592) |  |  |
| Índice de penetración (UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 Anexo A, según corresponda) |  |  |
| Punto de inflamación en vaso abierto (ISO 2592) |  |  |
| Resistencia al envejecimiento (UNE-EN 12607-1) |  |  |
| Cambio de masa (UNE-EN 12607-1) |  |  |
| Penetración retenida (UNE-EN 1426) |  |  |
| Incremento del punto de reblandecimiento (UNE-EN 1427) |  |  |
| CONTROL DE BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS ARTÍCULO 212 PG-3 |  |  |
| - Control de recepción: Penetración (UNE-EN 1426) |  |  |
| Punto de reblandecimiento (UNE-EN 1427) |  |  |
| Recuperación elástica (UNE-EN 13398) |  |  |
| - Control a la entrada del mezclador: Penetración (UNE-EN 1426) |  |  |
| Punto de reblandecimiento (UNE-EN 1427) |  |  |
| - Control adicional: Penetración (UNE-EN 1426) |  |  |
| Punto de reblandecimiento (UNE-EN 1427) |  |  |
| Cohesión. Fuerza-ductilidad (UNE-EN 13589, UNE-EN 13703) |  |  |
| Punto de fragilidad Fraas (UNE-EN 12593) |  |  |
| Recuperación elástica a 25 ºC (UNE-EN 13398) |  |  |
| Punto de inflamación (ISO 2592) |  |  |
| Estabilidad al almacenamiento (*) |  |  |
| Diferencia del punto de reblandecimiento (UNE-EN 13399/UNE-EN 1427) |  |  |
| Diferencia de penetración (UNE-EN 13399/1426) |  |  |
| Durabilidad-Resistencia al envejecimiento (UNE-EN 12607-1) |  |  |
| Cambio de masa (UNE-EN 12607-1) |  |  |
| Penetración retenida (UNE-EN 1426) |  |  |
| Incremento del punto de reblandecimiento (UNE-EN 1427) |  |  |
| Disminución del punto de reblandecimiento (UNE-EN 1427) |  |  |

(*) Únicamente exigible a ligantes que no se fabriquen in situ.

    - Áridos

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se realizan ensayos determinándose sus características? |  |  |
| ¿Existe registro de ensayos por procedencias? |  |  |
| En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las siguientes características | Frecuencia | Fecha último ensayo |
| - Árido grueso Granulometría (UNE-EN 933-1) |  |  |
| Limpieza (contenido de impurezas (UNE-EN 933-1) (contenido de finos determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm) |  |  |
| Desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) |  |  |
| Índice de lajas (UNE-EN 933-3) |  |  |
| Densidad relativa y absorción (UNE-EN 1097-6) |  |  |
| % partículas trituradas (UNE-EN 933-5) |  |  |
| Coeficiente de pulimento acelerado (UNE-EN 1097-8) |  |  |
| - Árido fino Granulometría (UNE-EN 933-1) |  |  |
| Desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) (en caso de distinta procedencia que el árido grueso) |  |  |
| Equivalente de arena (UNE-EN 933-8) |  |  |
| Azul de metileno (Anexo A de la UNE-EN 933-9) |  |  |
| Densidad relativa y absorción (UNE-EN 1097-6) |  |  |

    - Polvo mineral de aportación

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se utiliza polvo mineral de aportación? |  |  |
| En caso afirmativo; ¿se realizan ensayos determinándose sus características? |  |  |
| En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las siguientes características? | Frecuencia | Fecha último ensayo |
| Granulometría (UNE-EN 933-10. Tamizado en corriente de aire) |  |  |
| Densidad aparente (Anexo A de la UNE-EN 1097-3) |  |  |

    - Polvo mineral de recuperación

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se utiliza polvo mineral de recuperación? |  |  |
| En caso afirmativo; ¿se realizan ensayos determinándose sus características? |  |  |
| En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las siguientes características? | Frecuencia | Fecha último ensayo |
| Granulometría (UNE-EN 933-10. Tamizado en corriente de aire) |  |  |
| Densidad aparente (Anexo A de la UNE-EN 1097-3) |  |  |

    - Adiciones

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se emplean adiciones en la fabricación de las mezclas? |  |  |
| En caso afirmativo ¿Se realizan ensayos de recepción? |  |  |
| En caso afirmativo ¿Cuáles y con qué frecuencia? |  |  |

    - Aditivos

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se emplean aditivos en la fabricación de las mezclas? |  |  |
| En caso afirmativo ¿Se realizan ensayos de recepción? |  |  |
| En caso afirmativo ¿Cuáles y con qué frecuencia? |  |  |

COMENTARIOS

  - MEZCLAS BITUMINOSAS

    - Ensayos de control de producción

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se realizan ensayos determinándose sus características? |  |  |
| Indicar la frecuencia se determina cada una de las siguientes características | Frecuencia | Fecha último ensayo |
| - Control de la fabricación: Granulometría de la mezcla de áridos en frío (UNE-EN 933-1) |  |  |
| Granulometría de la mezcla de áridos en caliente (UNE-EN 933-1) |  |  |
| Granulometría del árido combinado (UNE-EN 933-1) |  |  |
| Equivalente de arena del árido combinado (UNE-EN 933-8) |  |  |
| - Control de la mezcla fabricada: Determinación de la granulometría de los áridos extraídos (UNE- EN 12697-2) |  |  |
| Contenido de ligante (UNE-EN 12697-1 ó 12697-39) |  |  |
| Determinación de la densidad máxima (UNE-EN 12697-5) |  |  |
| Contenido de huecos y densidad aparente (UNE-EN 12697-8 y 12697-6) |  |  |
| Determinación de la sensibilidad al agua (UNE-EN 12697-12) |  |  |
| Ensayo de rodadura. Deformación en pista (UNE-EN 12697-22) |  |  |
| Para las BBTM B y drenantes, Escurrimiento de ligante (UNE-EN 12697-18) |  |  |
| Para las drenantes, Pérdida de partículas (UNE-EN 12697-17) |  |  |
| Para las mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a 20ºC , (Anexo C de UNE-EN 12697-26) |  |  |

    - Nivel de control de producción y de conformidad de la planta

| ¿Cuál es el nivel de control de la planta? (X, Y o Z) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Cuál es el nivel de conformidad de la planta? (A, B o C) |  |  |
|  | SI | NO |
| ¿Se ajusta la frecuencia de ensayos a la exigida en la tabla 542.16 y/o 543.14 del PG-3? |  |  |

Adjuntar en el Anejo 6 los últimos ensayos del control de producción referentes a materiales constituyentes y mezclas bituminosas. Adjuntar, así mismo, la documentación técnica que justifique el nivel de control y de conformidad de la planta en la fecha en la que se realiza esta inspección.

COMENTARIOS

- DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Acompaña a cada entrega un albarán? |  |  |
| - Datos que incluye el albarán: Fecha |  |  |
| Tipo de mezcla |  |  |
| Camión (matrícula) |  |  |
| Cantidad suministrada |  |  |
| Hora de salida |  |  |
| Temperatura de salida |  |  |
| Obra |  |  |
| Tipo de áridos |  |  |
| Tipo de betún |  |  |
| Planta de origen |  |  |
| Número de albarán |  |  |
| ¿Existe registro de albaranes? |  |  |

Adjuntar en el Anejo 4 un modelo de albarán de suministro

COMENTARIOS

- MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

  - BÁSCULAS DE PESAJE DE LOS CAMIONES

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Se comprueban regularmente las básculas? |  |  |
| ¿Existen pesas de calibración? |  |  |
| ¿Existe registro de calibraciones? |  |  |
| ¿Existe registro de incidencias? |  |  |
| Fecha última calibración |  |  |

  - CAMIÓN

PG-3; Artículo 542.5.5 y 543.5.5. Transporte La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. La caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 542.4.1. 543.4.1. Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un exceso de líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados del petróleo. Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Las cajas de los camiones son lisas y estancas? |  |  |
| ¿Las cajas están limpias? |  |  |
| ¿Las mezclas se adhieren a la caja? |  |  |
| ¿Qué producto antiadherente se emplea para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja del camión? |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿El producto antiadherente es un derivado del petróleo? |  |  |
| ¿Se protege la mezcla con una lona durante el transporte? |  |  |
| ¿Se comprueba la temperatura de salida? |  |  |

COMENTARIOS

Adjuntar en el Anejo 3 la siguiente documentación: - Informe de tarado de la báscula

- SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y HOMOLOGACIONES

Se relacionan en este apartado los sistemas de calidad, acreditaciones, sellos, homologaciones, etc, que posea la planta. En el caso de que la planta dispusiese de alguna de estas certificaciones voluntarias, se deberá aportar el certificado que se adjuntará en el Anejo 7 de este informe.

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Tiene sistema de calidad? |  |  |
| En caso afirmativo, ¿Cuál? |  |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| ¿Está certificado? |  |  |
| En caso afirmativo, ¿Por qué organismo? |  |  |

Relacionar otros sistemas, acreditaciones, sellos, homologaciones etc. que posea

- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Detallar, en su caso, las desviaciones detectadas en:

- DOCUMENTACIÓN APORTADA

- DOCUMENTACIÓN MEZCLAS BITUMINOSAS SUMINISTRADAS A OBRA

- DOCUMENTACIÓN MATERIALES COMPONENTES DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS SUMINISTRADAS A OBRA

- Ligante

- Áridos

- Material fresado

- Polvo mineral - Aportación - Recuperación

- Aditivos

- Adiciones

- INSTALACIONES

- Alimentación áridos en frío

- Alimentación áridos en caliente

- Sistemas de dosificación

- Mezclador

- CONTROL DE PRODUCCIÓN

- Materiales constituyentes

- Mezclas bituminosas

- Nivel de control de la planta

- DOCUMENTACIÓN DEL SUMINISTRO DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS

- MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

- Básculas pesaje de camiones

- Camiones

- COMENTARIOS DE OTROS ASISTENTES EN LA INSPECCIÓN (EN SU CASO)

En el caso de ser necesarias hojas adicionales de comentarios, se incluirán a continuación de ésta.

- FIRMAS

Según sea inspección de Producción o Recepción, firma el Contratista y Laboratorio de Autocontrol, o Dirección de Obra y Laboratorio de Recepción.

A-EQUIPO INSPECTOR:

| NOMBRE | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |

B-OTROS ASISTENTES (EN SU CASO):

| NOMBRE | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |

ANEJOS:

ANEJO 1:

Fórmulas de trabajo

Documentación marcado CE de las mezclas

- Declaración de Prestaciones para cada mezcla bituminosa que se suministrará a la obra

- Etiqueta CE (para cada una de las mezclas que se emplearán en la obra).

- Certificado de control de producción en fábrica del Organismo Notificado.

- Ensayos de Tipo para cada una de las mezclas que se emplearán en la obra.

- Fórmulas de trabajo

ANEJO 2:

Instalación de dosificación

ANEJO 2.1:

Instalación de tipo continuo

DATOS DE LAS BÁSCULAS Y MEDIDORES

|  | CAPACIDAD MÁXIMA | PRECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| BÁSCULA DE ÁRIDOS | (kg) | (kg) |
| BÁSCULA DE POLVO MINERAL | (kg) | (kg) |
| MEDIDOR DE LIGANTE (Volumen) | (l) | (l) |
| MEDIDOR DE LIGANTE (Peso) | (kg) | (kg) |
| MEDIDOR DE ADITIVOS (Volumen) | (l) | (l) |
| MEDIDOR DE ADITIVOS (Peso) | (kg) | (kg) |

AMASADA DE PRUEBA PARA LA VERIFICACIÓN

| MATERIAL | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD MEDIDA | DESVIACIÓN (%) | TOLERANCIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO TOTAL | (Kg) | (Kg) |  |  |
| POLVO MINERAL | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ADICIONES | (Kg) | (Kg) |  |  |
| LIGANTE |  |  |  |  |

COMENTARIOS

ANEJO 2.2:

Instalación de tipo discontinuo

DATOS DE LAS BÁSCULAS Y MEDIDORES

|  | CAPACIDAD MÁXIMA | PRECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| BÁSCULA DE ÁRIDOS | (kg) | (kg) |
| BÁSCULA DE POLVO MINERAL | (kg) | (kg) |
| MEDIDOR DE LIGANTE (Volumen) | (l) | (l) |
| MEDIDOR DE LIGANTE (Peso) | (kg) | (kg) |
| MEDIDOR DE ADITIVOS (Volumen) | (l) | (l) |
| MEDIDOR DE ADITIVOS (Peso) | (kg) | (kg) |

AMASADA DE PRUEBA PARA LA VERIFICACIÓN

| MATERIAL | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD MEDIDA | DESVIACIÓN (%) | TOLERANCIA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO……………. | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ÁRIDO TOTAL | (Kg) | (Kg) |  |  |
| POLVO MINERAL | (Kg) | (Kg) |  |  |
| ADICIONES | (Kg) | (Kg) |  |  |
| LIGANTE |  |  |  |  |

COMENTARIOS

ANEJO 3:

Informe de tarado de básculas

ANEJO 4:

Ejemplar de albarán de mezclas bituminosas

ANEJO 5:

Documentación relativa a los materiales constituyentes

- Certificado de los suministradores

- Documentación de marcado CE para:

  - Áridos.

  - Polvo mineral.

  - Betunes

- Documentación técnica para:

  - Adiciones

  - Aditivos

- Albaranes de los suministradores

ANEJO 6:

Documentación control de producción

- Últimos ensayos de control de recepción de los materiales constituyentes

- Últimos ensayos de control de producción de las mezclas bituminosas

- Documentación técnica que justifique el nivel de control de la planta

ANEJO 7:

Documentación relativa a certificaciones voluntarias

- Certificados emitidos por los Organismos Certificadores